مشخصات فنی(خصوصی) واستانداردهای فنی مورد نظر کارفرما

1: در بخش رفع حوادث و اتفاقات و تامین و تولید آب:

1-1- پیمانکار مکلف است بلافاصله بعد از ابلاغ وقوع حادثه و مشخصات آن از سوی واحد ارتباطات مردمی و نرم افزار 122 و یا ابلاغ نمایندگان کارفرما و یا کلیه مبادی اطلاع رسانی دستگاه نظارت،  نسبت به اعلام به اکیپهای اجرایی و اعزام سریع به محل اقدام نماید.

تبصره 1: پیمانکار مکلف است ضمن جاری سازی گزارشات حوادث و اتفاقات شبکه آب در نرم افزار 122 با استفاده از گوشی هوشمند (موبایل GIS) جهت ثبت حادثه همراه با ثبت تصویر در سامانه معرفی شده از سوی کارفرما و سایر فرم های ابلاغی نسبت به تکمیل کلیه آیتم های مندرج در نرم افزار فوق اقدام نماید و گزارشات ثبت شده را به اطلاع اکیپ های مربوطه و دستگاه نظارت برساند درضمن تمام موارد حوادث و تامین و قبوض برق مصرفی تاسیسات و سایر عملیات مربوطه نیز بایستی در سامانه سپتا ثبت گردند. (نرم افزار 122 از طریق کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.)

2-1- کلیه برنامه های تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری از طریق سامانه حوادث 122 و یا صدور دستورکار توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. همچنین همکاری با سایر پیمانکاران و عوامل کارفرما به منظور انجام بازدید و ... برعهده پیمانکار خواهد بود.

3-1- پیمانکار مکلف است با توجه به اهمیت حادثه، درسریعترین زمان ممکن در محل حضور یافته و با بررسی دقیق و سریع نسبت به رفع خطر و قطع آب با هماهنگی دستگاه نظارت و اطلاع رسانی در محدوده قطعی درکمترین محدوده زمانی و مکانی اقدام نموده و نسبت به امکان سنجی رفع حادثه سریعاً اقدام نماید.

تبصره 2:پیمانکار لازم است در موارد خاص (موارد منجر به افکن ) در حوادثی که منجر به اصلاح شبکه و انشعابات، تداوم قطعی آب منطقه ، تغییر در اتصالات و روش اجرایی کار میگردد، بلافاصله ضمن هماهنگی با دستگاه نظارت و نماینده کارفرما، نسبت به رفع حادثه، تعمیر و ترمیم شبکه اقدام نماید. در صورت قصور از انجام اصلاح و هر گونه خطر احتمالی پیمانکار پاسخگو خواهد بود.

4-1- به محض ابلاغ حادثه از سوی واحد 122کارفرما و یا سایر مراجع ابلاغی اپراتور ملزم به تفکیک و تشخیص نوع حادثه (انشعاب ، خط اصلی) بوده و لازم است نسبت به تعیین و اعزام اکیپ مناسب اقدام نماید.

تبصره 3: واحد 122 کارفرما و ناظرین حوزه روستایی مکلف است ماهیانه گزارش حوادث و اتفاقاتی را که بیش از زمان تعیین شده در پیمان به طول می انجامد را به دستگاه نظارت گزارش دهد و در سیستم سیمابفا نیز ثبت نماید.( وظیفه اعلام زمان تاخیر در نقاطی که سامانه 122 ندارند برعهده رئیس اداره می باشد) ودر صورت تاخیر در زمان رسیدگی به حادثه جرایم مربوطه مطابق جدول پیوست شماره  5 پیمان کسر خواهد گردید.

تبصره 4: اپراتورهای مرکز حوادث پیمانکار می بایست مستقیما زیر نظر مرکز 122 کارفرما فعالیت نمایند.

5- 1- پس از حضور اکیپ اعزام شده به محل، لازم است در اسرع وقت نسبت به شناسایی حادثه اقدام وتمهیدات لازم به منظور رفع خطر  صورت پذیرفته و متعاقب آن نسبت به عملیات اصلاحی و رفع حادثه اقدام گردد.

تذکر1 :پیمانکار مکلف است در زمان اجرای عملیات موضوع پیمان کلیه موارد ایمنی کاراز قبیل نصب تابلو و علائم هشدار دهنده، ایجاد مهار اطراف ترانشه ها و قرار دادن پل های چوبی یا فلزی  بر روی ترانشه جهت تردد افراد و عابرین پیاده  را رعایت نموده و مسئولیت قانونی و جبران خسارت وارده ناشی از قصور پیمانکار تا پایان رفع حادثه و پر نمودن موضع با خاک نرم روی لوله به اضافه بیس و پشت سرندی مربوطه با هزینه برعهده پیمانکار می باشد.

6-1- در صورتیکه حادثه مربوط به خطوط اصلی و تاسیسات مربوط به انتقال آب مرتبط با چاه ها ، مخازن و تغذیه ی شبکه ی توزیع  ( تمامی اقطار موجود در سطح شهرستان )و شبکه توزیع  باشد، لازم است اکیپ گزارش مربوطه را به مرکز امداد و حوادث اعلام نموده و در صورت نیاز تقاضای اکیپ کمکی و لوازم مربوطه را بنماید.

7-1- چنانچه در حين عمليات رفع حادثه شبكه مشخص گردد كه شبکه بنا به دلايلي نياز به تعميرات کلی تری دارد پيمانكار مي‌بايست مراتب را كتباً به دستگاه نظارت اطلاع داده و با هماهنگي نسبت به انجام تعمیرات اقدام نمايد.

8-1- پيمانكار مکلف مي‌باشد به محض اعلام شفاهي و يا كتبي نمايندگان دستگاه نظارت اقدام لازم را جهت ترمیم و اصلاح موارد اعلام شده بعمل آورد. بديهي است به منظور تحقق این امر پيمانكار بايستي شرايط لازم را براي مدت 24 ساعت شبانه روز فراهم نمايد.

تبصره5:چنانچه اختلال مجدد در محلهاي ترمیم و اصلاح شده به تشخيص دستگاه نظارت ناشي از قصور پيمانكار باشد پيمانكار مکلف است بدون دريافت هيچگونه هزينه‌اي نسبت به تعمير و اصلاح مجدد محلهاي مذکور اقدام نمايدوهزینه لوازم مصرفی مجدد به عهده پیمانکار می باشد.

9-1- پیمانکار مکلف است در واحد امداد و حوادث استقرار یافته وبرای دسترسی آسان مجهز به موبایل گردد و درصورت  وجود امکانات  بی سیم دستی ، سیار و ثابت ، کارفرما تجهیزات مذکور را در اختیار پیمانکار قرار می دهد و کلیه هزینه نگهداری و تعمیرات این تجهیزات به عهده پیمانکار بوده و مالکیت آنها با کارفرما می باشد .

تبصره 6:پیمانکار مکلف است پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول کارفرما باشد را بعنوان سرپرست کارگاه و یک نفر نماینده ایمنی معرفی نماید و وظایف سرپرست کارگاه به شرح ذیل می باشد:

ـ برنامه ریزی جامع به منظور رسیدگی به حوادث خطوط انتقال و شبکه توزیع و انشعابات مشترکین و عملکرد کلیه دستگاهها ، تجهیزات و تاسیسات چاهها و مخازن مطابق استاندارد ، بخشنامه ها ، ضوابط و دستور العمل های مربوطه.

ـ بازدید و نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد دستگاهها ،تاسیسات و نیروی انسانی.

ـ ارائه طریق و برنامه ریزی به منظور رفع معایب و افزایش توان کاری.

ـ کنترل و نظارت بر مصرف لوله و اتصالات و اقلام مصرفی و مواد شیمیایی ( از جمله کلرو مواد منعقد کننده و....)

ـ برنامه ریزی سفارش و اخذ لوله و اتصالات و اقلام مصرفی مواد شیمیایی مصرفی از انبار و واحدهای ذیربط (حداقل پیش بینی برای سه ماه ).

تهیه گزارش کار روزانه ، هفتگی و ماهانه مورد درخواست و تکمیل فرمتهای مربوطه کارفرما.

ـ برنامه ریزی ، پیشنهاد و پیگیری موارد ایمنی تجهیزات الکترو مکانیک و نیروی انسانی شاغل در تاسیسات .

ـ پیشنهاد و ارائه راهکار در جهت افزایش توان کاری راهبری و بهره برداری وبهبود مستمر در امر فرآیند بهره برداری.

ـ راهبری ، تعمیر و نگهداری از تاسیسات ، دریچه ها ، تجهیزات اندازه گیری جریان ، کلیه تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی و ... و خروجی.

ـ راهبری ، تعمیر و نگهداری از کلیه الکتروموتورها ، تابلوهای برق و فرمان ، روشنایی محوطه و ساختمان ها ، تجهیزات گرمایش و سرمایش ساختمان ها ، تجهیزات تامین آب ، دستگاه سانترال ، خطوط تلفن و ...

ـ انجام کلیه اقدامات لازم به منظور انجام آزمایشات بر اساس دستور العمل مورد درخواست واحدآزمایشگاه کارفرما ، دستگاه نظارت و یا نماینده کارفرما.

ـ کنترل انجام عملیات خدماتی و نظافتی سایت تاسیسات و تجهیزات مربوطه.

10-1- پیمانکار مکلف است که از زمان ابلاغ پیمان کلیه حوادث و اتفاقات رخ داده در سطح شبکه و خطوط انتقال ، اعم از بهره برداری شده یا نشده که مراحل تحویل موقت آن صورت پذیرفته باشد را مشمول کلیه مفاد این پیمان بداند.

تذکر1:  خارج نمودن لوله قدیم شبکه توزیع کارشده توسط پیمانکار امداد و واردمدارنمودن شبکه جدید کارشده با نظر کارفرما از وظایف پیمانکاربوده و برای آن  هزینه ای به پیمانکار پرداخت نمی شود.

11-1- در پايان هر عمليات پيمانكار بايستي تأييد عمليات انجام گرفته را از دستگاه نظارت اخذ نموده و دستگاه نظارت نیز پس از بررسي و بازديدهای محلی، در صورتيكه نقصي در اجراي كار نباشد صورتجلسه تأييد كار را تنظيم و مبادله‌مي‌نمايد.

12-1- در صورت نیاز به جابجایی و تعویض اکیپ ، اکیپ قبلی به هیچ عنوان نمی بایست تا حضور و شروع بکار اکیپ جدید، محل را ترک نماید و به هنگام جابجایی و تعویض اکیپ لازم است کلیه اطلاعات لازم مبادله گردد. (اطلاعات مربوط به باز و بسته شدن کلیه شیرهای موجود در منطقه حادثه و سایر موارد) .

13-1- حضور اکیپ و مامورین فنی و کارگر حوادث و اتفاقات به صورت شبانه روز در محل مورد نظر ضروری می باشد ، حتی اگر آدرسی برای حوادث و اتفاقات موجود نباشد.

14-1- در صورت نیاز به حفاری و امکان برخورد با تأسیسات زیر بنایی دیگر از قبیل خطوط کابل برق و مخابرات و لوله گاز، لازم است هماهنگی های لازم با دستگاههای اجرایی ذیربط توسط پیمانکار انجام شده و هزینه خسارات وارده نیز به عهده پیمانکار می باشد.(شماره تماس و نحوه برقراری ارتباط با دستگاههای مربوطه از سوی کارفرما به پیمانکار اعلام میگردد.)

15-1-  پیمانکار مکلف است در حادثه های منجر به افکن و ریزش با نظر کارفرما نسبت به سپرکوبی و تهیه داربست به هزینه خود اقدام نماید.

16-1- پیمانکار مکلف است بلافاصله پس از اتمام عملیات رفع حادثه و پرکردن و بازسازی ترانشه طبق نظرکارفرما، گزارش مربوطه را به منظور اجرای عملیات ترمیم روکش آسفالت به کارفرما ارائه نماید تا به ارگان مربوطه اعلام گردد .

17-1- پیمانکار مکلف است نظافت محل و جمع آوری حمل و تخلیه کلیه مصالح و لجن و گل ولای ونخاله وخاک مازاد ناشی از حفاری و سایر عملیات رفع حادثه (به محلهایی که توسط شهرداری ها اعلام می گردد.) را، بلافاصله پس از تکمیل عملیات به هزینه خود انجام دهد.

18-1- خرید، حمل و انتقال وپرداخت هزینه و توزیع و پخش خاک نرم و بیس وپشت سرندی در صورت نیاز و نظافت با  نظر دستگاه نظارت به عهده پیمانکار می باشد.

19-1-  در موارد بحران و کم آبی پیمانکار مکلف به مدیریت مصرف ، زون بندی شبکه آبرسانی جهت مدیریت فشار و آبرسانی مناسب با هماهنگی کارفرما می باشد.

20-1- هر گونه عملیات اصلاحی در شبکه، تغییر در سیستم توزیع، باز و بسته نمودن شیر آلات واستفاده از بای پس شبکه با هماهنگی دستگاه نظارت انجام یافته و چنانچه خلاف آن ثابت و منجر به نارضایتی مشترکین و یا خسارات احتمالی گردد پیمانکارمکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.

21-1-  پیمانکار مکلف می باشد آمادگی لازم جهت مواجه با شرایط بحران و اضطراری را داشته باشد و همکاری لازم را در این خصوص با دفتر مدیریت بحران کارفرما به عمل آورد.

تبصره 7 :بدیهی است مازاد بر مفاد دستورالعمل فوق، پیمانکار مکلف است بدون دریافت هزینه، در هر شرایط و به هر طریق ممکن کلیه نیروها و امکانات مورد نیاز جهت رفع حادثه مهیا و اقدامات لازم را انجام دهد.

22-1- پیمانکارمکلف است کلیه کارهای سیستم سیمابفا (سپتا) و نانا  و wsp و 122 و هرنوع سیستم و نرم افزار جدید اعلامی از طرف کارفرما را کامل به انجام برساند و تهیه کامپیوتر و سخت افزارها ی مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.

تذکر 1:پیمانکار مکلف است فرمهای گزارش حادثه و اقلام مصرفی را بصورت روزانه تهیه و تحویل دستگاه نظارت نماید.

23-1-  پیمانکار مکلف به تهیه شناسنامه شبکه توزیع و خطوط انتقال با  GPS مولتی فرکانسه و UTM طبق فرمت اعلامی از سوی کارفرما می باشد ودر نهایت اطلاعات برداشتی را به صورت یک کتابچه تحویل کارفرما نماید.

24-1-  پیمانکار مکلف به تهیه کتابچه کلیه تاسیسات اعم از چاهها ، مخازن ، ایستگاههای پمپاژ وشبکه توزیع وخطوط انتقال و .... با فرمت اعلامی از طرف کارفرما می باشد.

25-1- پیمانکارمکلف است کروکی محل حادثه را با ذکر متراژ  و موقعیت آن نسبت به عوارض ثابت وسط نرم افزارGIS یا اتوکد (نسخه2010 به بالا) درنقشه 1:2000 روستا ترسیم نموده، ضمیمه گزارش رفع حادثه نماید. ضمناً فایل اتوکد کلیه حوادث (ترسیم شده برروی نقشه 1:2000) را همراه با هرصورت وضعیت موقت تحویل کارفرما نماید.( پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه صورت وضعیت خود را جهت بررسی به دستگاه نظارت تحویل داده در غیر اینصورت نظارت مقیم نسبت به ارسال صورت وضعیت اقدام خواهد نمود) همچنین پیمانکارمکلف است نسبت به تهیه نقشه مکانی پراکندگی حوادث بر روی نقشه ها اقدام و تحویل دستگاه نظارت نماید. گرفتن عکس و مستند سازی حادثه مطابق نظر دستگاه نظارت الزامیست.

26-1-  پیمانکار مکلف است ضمن رعایت کلیه موارد واقدامات مرتبط با تعمیر و نگهداری تجهیزات و رفع حوادث، آمادگی کامل  و تهیه یک خودرو برای دستگاه نظارت جهت بازدیدهای دوره ای و کنترلی جهت بازدید نمایندگان کارفرما را طبق برنامه اعلامی از سوی کارفرما داشته باشد. بدیهی است بازدیدهای دوره ای شامل کلیه اقلام تحویلی، ماشین آلات، ابزار و سایر اقلام مورد نیاز جهت واحد امداد و حوادث می باشدهمچنین پیمانکار مکلف است کلیه کارها و فعالیت های مرتبط با تعمیر و نگهداری تجهیزات و رفع حوادث را در فرم ها و نرم افزار های ارائه شده از سوی کارفرما بر اساس روشها و دستور العمل های مورد نیاز کارفرما ، مستند سازی نموده و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و مستندات را در مهلت مقرر به کارفرما ارائه نماید.

27-1- عملیات اجرایی پیمانکار می بایست در اسرع وقت ودر کمال دقت و ظرافت انجام یافته وحداقل حفاری وتخریب آسفالت معابر را در بر داشته باشد ، چنانچه مشخص گردد پیمانکار در ضمن حفاری دقت کافی لحاظ ننموده وبیش از حد متعارف اقدام به تخریب وگود برداری نموده است هزینه های مازاد به تشخیص دستگاه نظارت از  مطالبات پیمانکار کسر میگردد.

28-1-  نظر به اینکه سرعت عمل در رفع حوادث واتفاقات شبکه وانشعابات آب رکن اصلی پیمان بوده و تأخیر در انجام آن، حوادث و خسارات جانبی شدیدتر وسنگین تری را به مردم و کار فرما تحمیل مینماید لذا مسئولیت و بار مالی ناشی از این اهمال احتمالی بر عهده پیمانکار خواهد بود وحق هیچ اعتراضی را نخواهد داشت.

29-1- در صورت بروز شكستگي، افکن نمودن محل حادثه ، نشت آب  و یا هر گونه اختلال در شبکه آب، پيمانكار مکلف مي‌باشد سریعا نسبت به قطع آب اقدام نموده و ترمیم و اصلاح مورد اعلام شده اقدام نمايد. و در صورت عدم اجراي تعهدات پيمانكار در اين رابطه، هزينه خسارات وارده مطابق نظر كارفرما برآورد و از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد. در صورت افکن های شدید در بافت فرسوده با نظر و تایید دستگاه نظارت هزینه خاکریزی و شفته ریزی به پیمانکار پرداخت می گردد.

30-1- پيمانكار مکلف است عمليات اجرایی بخش حوادث و اتفاقات را براساس اعلام برنامه کاری و اولویت های تعیین شده از جانب دستگاه نظارت و برنامه های اصلاح شبکه وانشعابات ،تعویض و مرئی کردن شیر وساخت حوضچه ها را بر اساس اعلام نماینده کارفرما تنظیم وانجام نماید.

تذکر 1 :تعيين اولويت در اجراي موضوع پیمان مطابق نظر دستگاه نظارت مي‌باشد.

31-1-  فقط انشعاباتی که با نظر دستگاه نظارت صد در صد نیاز به اصلاح داشته باشد هزینه آن  طبق فهرست بهای منظم به پیمان پرداخت می گردد.

31-2-لازم به ذکر است اصلاح لوله تا 8 متر جزء وظایف پیمانکار بوده و به عنوان لوله گذاری لحاظ نمیگردد. در صورت نیاز به اصلاح بیش از 8 متر میبایست موضوع به اطلاع  دستگاه نظارت رسانده شده پس از اخذ دستور کار نسبت به اصلاح اقدام نماید و هزینه مربوطه با توجه به ردیف های براوردی پیوست 2 (روستاها از سایز 50 به بالا و شهر از سایز 63 به بالا)پرداخت خواهد گردید.

31-3-تعویض کنتور جز وظایف پیمانکار بود ه و هزینه ای بابت انجام کار پرداخت نخواهد گردید.

32-1- پیمانکار مکلف است برای تمامی اکیپ های خود به صورت مجزا دستگاه گوشی اندروید که  قابلیت جهت نصب نرم افزار سامع مربوط به واحد 122 خریداری و استفاده نماید. آموزش نحوه استفاده بعهده ی کارفرما می باشد.هزینه ای بابت آن پرداخت نمی گردد.

33-1- کارشناس مسئول سپتا و GIS مکلف است اطلاعات درخواستی واحد GIs محدوده کارگاه را مطابق فرمت های ایشان تحویل نماید.

34-1-: دستورالعمل مانور و نگهداری شیر آلات و ملزومات شبکه:

1-34-1-پیمانکار مکلف است در طی مدت پیمان مطابق قرارداد نسبت به مانور کلیه شیرآلات شبکه روستا با هماهنگی دستگاه نظارت و اکیپ مستقل مانور شیرآلات شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و حوادث،  اقدام وگزارش مربوطه را با صورتجلسه و تائید دستگاه نظارت طبق آیتم فهرست بها پیمان ارائه دهد در صورت عدم اجرا توسط پیمانکار ،کارفرما راساً اقدام به مانور شیرآلات شبکه خواهد نمود و هزینه های آن را به اضافه 15% از  مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود .

2-34-1- پیمانکار مکلف است پس از برداشت موقعیت شیرخط، موقعیت شیر را با شابلن بر روی دیوار یا عارضه ای ثابت ثبت نماید

3-34-1- پیمانکارمکلف به پیاده نمودن موقعیت دقیق شیرها برروی نقشه  1:2000 روستا  و ثبت مختصات UTM آن درفرم شناسنامه شیرها میباشد ضمناً فایل اتوکد کلی شیرآلات (ترسیم شده برروی  نقشه 1:2000) را همراه با هرصورت وضعیت موقت تحویل دستگاه نظارت نماید. پیمانکار علاوه براستفاده از دستگاهGPS  دو فرکانسه دستی جهت پیاده نمودن شیرآلات برروی نقشه،میتواند ازطریق مترکشی نسبت به عوارض ثابت موجود در نقشه 1:2000 نیزجهت پیاده نمودن شیرآلات برروی نقشه آن استفاده نماید. پیاده نمودن موقعیت دقیق شیروپیاده نمودن آن بر روی نقشه های مربوطه و تهیه GIS در تعهد پیمانکار می باشد

4-34-1- پیمانکار مکلف است کلیه اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات  PM   و  EM  را تکمیل نموده و ارائه فرمهای مربوطه طبق دستورالعمل های ابلاغی و برنامه زمانبندی ارائه شده از سوی دستگاه نظارت را انجام داده و نتیجه را در مهلت مقرر شده به دستگاه نظارت ارائه نماید. همکاری و هماهنگی با سایر پیمانکاران و عواملکارفرما جهت ارتعاش سنجی و ترموگرافی تاسیسات و تجهیزات از وظایف پیمانکار می باشد . در غیر این صورت مطابق جرائم پیوست شماره 6 پیمان اعمال خواهد شد.

5-34-1- دوره های زمانی و زون های مورد نظر دستگاه نظارت به منظور مانور شیرآلات توسط دستگاه نظارت اعلام میگرددو در صورت عدم اقدام صحیح و یا به موقع، پیمانکار طبق بند جرایم مشمول جریمه میگردد.

6-34-1- پیمانکاردر ترسیم محل حادثه وهمچنین موقعیت شیرآلات درنرم افزار اتوکد مکلف به رعایت بحث لایه بندی میباشد به طوریکه هرکدام از این آیتمها باید دریک لایه جداگانه ترسیم گردند.

7-34-1- اکیپ مربوطه لازم است به هنگام مراجعه به محل ، نسبت به انجام عملیات مشروحه ذیل اقدام نماید:

1ـکلیه شیرآلات (شیر خط ، شیرتخلیه هوا، آتش نشانی، زمینی و ..) باید براساس دستور العمل های ابلاغی نگهداری و تعمیرات بازدید و گزارش کار آنها ارائه گردد.

2ـ رسيدگي وسرويس وتعميرونگهداري تمامی شيرفلكه هاي  ، شیرهای هوا ،شیرهای فشارشكن ها وسايرتاسيسات تحويلي مطابق دستور دستگاه نظارت انجامشود .

3ـشناسایی محل شیرهای قطع و وصل و مشخص نمودن شیرهای مهم با رنگ اعلامی از طرف دستگاه نظارت .

4ـ باز و بسته نمودن کلیه شیرها و حصول اطمینان از عملکرد صحیح شیرها.

5 ـمشخص نمودن منطقه تحت پوشش شیربر روی نقشه هایGIS .

6 ـاقدام به شناسایی شیرهای نامرئی و انشعابات غیر مجاز و همکاری با واحد مشترکین.

7 ـ تهیه وارائه گزارش در مورد عملکرد شیرها و اقدام به تعویض شیرهای معیوب توسط اکیپ های مربوطه.

8 ـ مسئولیت کامل مرئی نگهداشتن شیرها پس از طی یک دوره کامل مانور و شناسایی .

9ـ رسيدگي وسرويس وتعميرونگهداري تمامی شيرفلكه هاي  ، شیرهای هوا ،شیرهای فشارشكن ها وسايرتاسيسات تحويلي مطابق قرار داد و بازدید  توسط دستگاه نظارت انجام گردد .

35-1- تعهدات مرتبط با چاهها و دیزل ها،ماشین آلات ،گندزدایی و سیستم های مربوطه و سایر تاسیسات:

1-35-1- نگهداري وانجام سرويس بموقع تجهيزات نصب شده درچاههاي عميق  و مخازن اعم از گريس كاري و روغن كاري و همچنين  هزینه دستمزد و نگهداري طبق قرارداد و صورتجلسه با دستگاه نظارت بر عهده پيمانكار ميباشد.

2-35-1- تامین سوخت ، و حمل  آن جهت تامین سوخت دیزل ژنراتورهای برق اضطراری و سرویس دوره ای وکاری اعم ازفیلترها،باطری،روغن و... با هماهنگی و طبق نظر دستگاه نظارت ، به عهده پیمانکار می باشد. و می بایست تاییدیه سرویس دوره ای ضمیمه صورت وضعیت ماهانه گردد.لازم بذکر است که پیمانکار موظف است که دیزل ژنراتورها را با هماهنگی دستگاه نظارت به مدت 2 ساعت در هفته روشن نموده و از اماده بکار بودن آن اطمینان حاصل نماید.

3-35-1- پيمانكار مکلف مي گردد روغن موتورهاي درجه يك با برند تائيد شده توسط دستگاه نظارت را تهيه و درسرویس کاری تجهيزات استفاده نماید هزينه هاي سوخت وروغنهاي مصرفي و سایر اقلام مورد نیاز به منظور سرویس های دوره ای دستگاهها از جمله تعهدات پيمانكار ميباشد.

4-35-1- نصب وتعويض قطعات دركليه تأسیسات آبرساني بعهده پيمانكار بوده وقطعات نصب شده جزء لاينفك تاسيسات وابنيه بوده ودرمالكيت كارفرما خواهد بود ودرتعويض قطعات  تجهيزات رعايت صددرصد مشابهت بانظر دستگاه نظارت الزامي ميباشد . شايان ذكر است داغي قطعات دراختيار دستگاه نظارت قرار ميگيرد ولازم است پيمانكار ليست اقلام تعويضي را ماهيانه مرقوم نموده و به دستگاه نظارت ارائه نمايد.

5-35-1- پیمانکارمسئول تحویل آب بهداشتی به مشترکین مطابق استانداردهای اعلام شده، درخواست شده و کنترل شده توسط  واحد کنترل کیفی کارفرما می باشد .

6-35-1- پیمانکار مکلف به رعايت كليه اصول وموازين ايمني وبهداشت در کلیه اجزای سامانه آبرسانی شامل ايستگاههاي پمپاژ و تأسیسات كلرزني و سایر تاسيسات مربوطه بوده و تحويل لباس كارمناسب ، ماسك، عينك، دستكش و… به پرسنل بهره بردار توسط پیمانکار الزامی می باشد .لازم بذکر است که پیمانکار ملزم به تحویل:2دست لباس کار با آرم شرکت،یک دست کاپشن و شلوار بادگیر، کفش ایمنی ،چکمه ودستکش و لوازم بهداشتی و ماسک کلرزنی فیلتر دار نوع 1و نوع 2 به پرسنل زیرمجموعه بوده ومی بایست لیست اقلام تحویلی را حسب دوره زمانی تعریف شده تحویل دستگاه نظارت نماید.لازم بذکر است که هزینه اقلام ذکر شده در هزینه برآوردپیوست 1 دیده شده است ومبلغی بابت آن به پیمانکار داده نخواهد شد.

7-35-1- آماده نگهداشتن وسرويس دهی كليه دستگاههاي كلرزني و تأسیسات تأمین و توزیع آب از مسئولیتهای مهم پیمانکار بوده وپیمانکار ملزم به انجام تعمیرات دستگاههای کلرزنی به هزینه خود می باشد.( هزینه های متوسط تعمیرات سالیانه در برآورد هزینه های جانبی پیمانکار محاسبه شده است)

8-35-1-به منظور حفظ بهداشت و سلامت آب شرب، پیمانکار مکلف به همكاري بامرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب کارفرما وسایر ارگانهای ذیربط درزمينه نمونه برداري ازمنابع ومخازن می باشد .

9-35-1-پیمانکار موظف به نظافت و علف زنی  محوطه های محصور تاسیسات آبرسانی و نیز رعایت حریم منابع تامین اعم از محصور و غیر محصور می باشد.ودر صورت مشاهده هرگونه تعرض به حریم منابع تامین موظف به گزارش سریع به کارفرما می باشد و درصورت عدم گزارش جریمه ای معادل یک درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه برای یک ماه از پیمانکار کسر خواهد گردید و پیمانکار ملزم به رفع آثار تعارض با هماهنگی کارفرمامی باشد.

10-35-1-پیمانکار ملزم به روشن کردن وتخلیه آب  چاههای فعال –خاموش به صورت هفتگی با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد.

11-35-1-پیمانکار موظف به بازدید مستمر از چاههای آب و بررسی عملکر ظاهری الکتروپمپ وشیر آلات ونظافت داخل اطاقک سرچاهی می باشد و در صورت وجود هرگونه اتصالات مازاد موظف به جابجایی آن با هماهنگی دستگاه نظارت و تحویل به انبار کارفرما می باشد.

12-35-1-وظیفه حراست و نگهبانی از تاسیسات آبرسانی بر عهده پیمانکار بوده و می بایست به صورت دوره ای در شبانه روز از تاسیسات بازدید بعمل آورده و هرگونه تغییر را به اطلاع کارفرما برساند.

13-35-1-در صوت نیاز به گراول ریزی در چاههای موجود،گراول از سوی کارفرما تامین و پیمانکار موظف به گراول ریزی می باشد.

14-35-1-درصورت نیاز به شست وشو ویا ضد عفونی کردن چاه پیمانکار موظف به اجرای آن حسب نظر دستگاه نظارت می باشد.

15-35-1-پیمانکار موظف به ترمیم پوشش های سرچاهی اعم از حوضچه و... می باشد.

36-1 -کارگروه بررسی وضعیت کالیبراسیون تأسیسات :

کارگروه فوق شامل نمايندگان كارفرما ويك نماينده تام الاختيار ازسوي پيمانكار بوده که درمواقع لزوم وحداقل یک بار در ماه جهت كنترل وضعیت كاليبره نمودن كنتورها و فشارسنج ها و ابزار دقیق موجود تشكيل جلسه داده وكليه موارد طي صورتجلسه اي تنظيم ميگردد و هزینه کالیبراسیون به عهده کارفرما می باشد.

1-36-1- در صورت نیاز به سیستم وکامپیوتر پیمانکار مکلف به تهیه و اقدام می باشد.

37-1- در مواقعی که توسط شهرداریها یا شرکت های خدمات رسان به شبکه یا تاسیسات کارفرما خسارت وارد شود ،  پیمانکار مکلف است تائیدیه اتمام کار را از ارگانهای ذیربط دریافت نماید.15درصد مبلغ خسارت بعد ازاخذ تائیدیه اتمام کار و تکمیل فرم و ارائه به واحد مالی کارفرما، به پیمانکار پرداخت می گردد.

38-1 - پیمانکار باید نت مربوط به نگهداری و تعمیرات با هماهنگی کارشناس معرفی شده از طرف کارفرما به نحو احسن انجام دهد.

39-1- اصول بهره برداری نانا و سپتا شرکت مهندسی آبفای کشور باید به روز بوده و به نحو احسن توسط پیمانکار رعایت گردد .

40-1 - رعایت موارد ایمنی آب wsp از تعهدات پیمانکار می باشد.

41-1– پیمانکار مکلف است نسبت به بازدید و پیمایش دیداری از کلیه خطوط انتقال آب به صورت هفتگی اقدام نموده و فرمت های تسلیمی از طرف دستگاه نظارت را تکمیل نماید.( نسبت به بازدید شیرهای خط، شیر هوا ، شیر تخلیه ، نظافت و ترمیم حوضچه های مربوطه  ، دریچه های حوضچه ها ، انشعابات غیر مجاز خطوط انتقال و.... اقدام نماید )و فرم های مربوطه را در هر صورت وضعیت پیوست نماید.

علاوه بر شرایط فوق در صورت بروز شرایط آب و هوایی خاص که منجر به وقوع سیل گردد پیمانکار مکلف است آن دسته از خطوط انتقال و تاسیسات که در معرض آسیب ناشی از حوادث مذکور می باشد را بصورت روزانه بازدید نموده و در صورت رویت هرگونه نقص که احتمال بروز خسارت را افزایش میدهد ضمن ارائه گزارش به دستگاه نظارت نسبت به اخذ دستور کار و رفع موارد پیش آمده اقدام نماید .همچنین در صورت ایراد هرگونه خسارت به  تاسیسات ، ساختمانها ، خطوط انتقال و شبکه  ، چاهها ، مخازن  و ... به دلیل وقوع حوادث قهری و هر حادثه دیگر  نسبت به پیگیری و انجام  مراحل اداری اخذ خسارت بیمه  با هماهنگی دستگاه نظارت در مهلت مقرر اقدام نماید تا خسارت حادث شده از طرف شرکت بیمه کننده در وجه کارفرما پرداخت گردد.

42-1- نصاّب جهت تخلیه و نصب و تجهیز چاه ها و حوضچه های و ایستگاههای پمپاژ می بایست مورد تایید دستگاه نظارت باشد.

تذکر1: پیمانکارمکلف است ظرف مدت

تعیین شده  نسبت به تخلیه ونصب چاه ها و حوضچه های و ایستگاههای پمپاژ اقدام نماید در غیر اینصورت کارفرما راسا نسبت به این موضوع اقدام خواهد نمود و هزینه های مربوطه را به اضافه 15درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

تذکر2: پیمانکار مکلف است کلیه شرایط ایمنی و حفاظت فردی را رعایت نماید و مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی دراین خصوص بر عهده پیمانکار می باشد.

تذکر3: چنانچه پیمانکار درحین انجام کار به تاسیسات سرچاهی (تابلو برق ،تابلو تله متری، آنتن و متعلقات سرچاهی و .....) آسیب یا خسارت وارد نماید می بایست بنابر نظر دستگاه نظارت جبران خسارت نماید.

تذکر4: چنانچه پیمانکار در حین انجام کار قصوری یا اشتباهی داشته باشد که منجر به آسیب کابل یا الکترو پمپ و لوله ها شود مکلف است کلیه خسارت ناشی از آن را پرداخت نماید.

43-1- شستشوي چاه های موجود در طول مدت پیمان طبق دستور کار  دستگاه نظارت اجرا گردد.

44-1- پیمانکارمکلف است تزریق پرکلرین، نمک طعام و گاز کلر و آب ژاول وکلرسنجی و کدورت سنجی و ارسال آمار ماهانه ، پیگیری سرویس و نگهداری سامانه های کلرزنی را  انجام دهد.

تذکر1:کلر باقیمانده در خروجی منابع و شبکه بایستی طبق استاندارد های ملی ایران، درمحدوده 5/0 تا 8/0 میلی گرم در لیتر و کدورت کمتر درخروجی مخازن و شبکه بایستی طبق استاندارد های ملی ایران، کمتر از 1 NTU و مطابق بخش نامه های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و نظر کارفرما باشد .

45-1- نگهداري وانجام تعميرات وبهره برداري ازكليه دستگاههاي كلرزني موجود، وتزريق مرتب كلر بمقدارمورد نياز( بـــــرحسب استانداردهاي موجود وابلاغها ودستورالعملهاي مر کز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب کارفرما ) بر عهده پیمانکار می باشد . ضمنا  جریمه مربوط به هر مورد  کلرآزاد باقیمانده صفر و نامطلوب(هر مورد کلر کمتر از 0.5 ppm  و بیش از 0.8  (ppmاعلام شده از طرف کارفرما و گزارشات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  به مبلغ 1.000.000 ریال کلر باقیمانده صفر و هر مورد کلر کمتر از 0.5 ppm  و بیش از 0.8  ppmبه مبلغ   800.000 ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد.

46-1- نگهداري و بهره برداري از کل الکتروپمپهای چاهها و ايستگاههای پمپاژمخازن زمینی و هوایی مطابق پیمان و نظر دستگاه نظارت اقدام گردد.

47-1- پیمانکار مکلف به تکمیل شناسنامه وكارت سرويس براي كليه تاسيسات چاهها و پمپ ها و الكتروموتورها و دیزل ژنراتورها،ايستگاه هاي پمپاژ ونصب آنهابر روی تاسیسات  با نظر  دستگاه نظارت می باشد.

48-1- رفع عيب تأسیسات كليه چاهها و سایر موارد مربوطه ورفع مشكلات مربوط به هوادهي چاهها وسايراشكالات مربوطه طبق دستورالعمل ابلاغي كارفرما از وظایف پیمانکار می باشد ودر صورت نیاز به مهندسی مجدد طبق آیتم برآورد منضم به پیمان پرداخت می شود.

49-1- درصورتي كه طبق برنامه ارائه شده وتاييدشده توسط دستگاه نظارت كليه كارهاي محوله انجام نگردد و يا موردتائيد دستگاه نظارت نباشد ضرر و زيان حاصله محاسبه  و از  مطالبات پيمانكاركسرخواهدگرديد.

تبصره8:درصورت عدم انجام مطلوب نگهداري وبهره برداري دركليه موارد فوق الذكر، موارد باگزارش دستگاه نظارت بررسي گرديده وهزينه هاي مربوط به نگهداري وانجام تعميرات از  مطالبات پيمانكاركسرخواهدگرديد.

51-1 - پیمانکار مکلف می گردد سرکشی  به تاسیسات و تجهیرات آبرسانی که مورد تایید دستگاه نظارت می باشد جهت حراست، شستشو و نظافت چاهها ،کلر زنی، نظافت ایستگاههایپمپاژ وکلیه تاسیساتی که در اختیار پیمانکارمیباشد را به نحو احسن حراست و نگهداری نماید.

52-1 - در صورتيكه در تاسيسات مكانيكي و برقي و ايستگاههاي پمپاژ و همچنين ساير تاسيسات و تجهيزات و مستحدثاث تغيير جديدي نياز باشد مراتب به اطلاع دستگاه نظارت رسیده شود

53-1 - كلريناتورهاي مايع دراختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت ودرصورتجلسه اجناس و اقلام قیدخواهدشد.

54-1 -گزارش خرابی سیستم تله متری به دستگاه نظارت و  نگهداری سیستم ارتینگ چاهها از تعهدات پیمانکار می باشد و در صورت نیاز به احیا و حفر چاه ارت جدید کارفرما اقدام می نماید. جلوگیری از ریختن و دفن زباله در اطراف چاهها و مخازن و نصب توری سیفون هواکش های مخازن جهت جلوگیری از ورود مواد و جانوران موزی و نظافت مستمر اتاقک سر چاهی وکلرزن ، کنترل دریچه های مخازن و قفل ها ی مربوطه و جلوگیری از انباشت تجهیزات فرسوده و زباله بر روی مخزن و حریم مخازن و کنترل نشت ظاهری مخازن ، رنگ آمیزی دریچه ها و پله ها ، کنترل ارتفاع سنج ها و فلومتر ها ، شستشوی هفتگی کف و شاسی ایستگاه پمپاژ ،  کف چاهها ، نصب حفاظهای محورهای گردان الکتروپمپ ها و نظافت آنها از تعهدات پیمانکار می باشد. همچنین آماده به کار بودن دیزل ژنراتور ها در هر زمان، نظافت داخل حوضچه ای شیر های خط ، فشار شکن و ... و پاکسازی لجن و مواد زائد و کنترل و مانور شیرهای تخلیه و شیر های هیدرانت از تعهدات پیمانکار می باشد . مناسب بودن وضعیت ظاهری خودروها به لحاظ رنگ و نظافت، تعیین سرپرست و کارشناس سپتا ، وجود نقشه منطقه تحت نظارت در اتاق عملیات، ثبت گزارشات خرابی در سامانه سپتا بعد ازتایید مسئول مربوطه،نصب GPS  بر روی خودروها جهت کنترل، درصورت نیاز به مهندسی مجدد چاه بعد از آماده شدن و هماهنگی تخلیه و تجهیز چاه  ظرف مدت 12 ساعت،  حفاظت سازه های فلزی در برابر خوردگی مواد گند زدا از وظایف پیمانکار می باشد. ( منظور از نظافت مستمر عبارت است از پاکیزگی و آراستگی اتاقک ها در هر بازدید تصادفی نمایندگان کارفرما می باشد.)

55-1 -تعمیرات تجهیزات برقی و تله متری  محدوده کارگاه برعهده کارفرما  می باشد ولی پیمانکار باید همکاری لازم را با پیمانکاران وعوامل اجرایی کارفرما و نگهداری در این خصوص داشته باشد.

56-1 -پیمانکار مکلف است به درخواست دستگاه نظارت و یا ضرورت پیش آمده درسیستم شبکه برق شهری،روستاها ژنراتورهای موجود را وارد مدار کند . تامین سوخت مورد نیاز و انجام سرویس و نگهداری دیزل ها مطابق دستورالعمل های کارفرما برعهده پیمانکار می باشد ولی هزینه خرید اقلام و قطعات مصرفی و همچنین هزینه مرتبط با تعمیرات ( در صورتی که ناشی از قصور پیمانکار در بهره بردای از دستگاه نباشد ) برعهده کارفرما است.

57-1- عملیات مربوط به بهسازی عملکرد چاهها (از جمله تعویض کابل چاه، تعویض پمپ به تناسب نوع آن و میزان آب برداشتی و غیره) بر عهده پیمانکارطبق قرار داد پرداخت می شودمی باشد .

58-1- دستگاه نظارت دستورالعمل تعمیر ونگهداری کلیه تاسیسات را به پیمانکارارائه خواهد داد تا بر اساس نظر واحد تعمیر ونگهداری اقدام نماید.

59-1- پیمانکار مکلف است در پیک مصرف برق با هماهنگی دستگاه نظارت نسبت به خاموش کردن چاهها اقدام نماید.

60-1 - ایجاد هماهنگی بین قدرت الکتروموتور و پمپ در جهت کاهش مصرف انرژی با تایید دستگاه نظارت از وظایف پیمانکار است. پیمانکار مکلف می باشد در هنگام تخلیه و نصب الکتروپمپ ها مطابق نظر دستگاه نظارت و براساس دستور العمل های وی اقدام نماید.

61-1 - از آنجاییکه انجام نمونه برداری از تاسیسات تولید، جمع آوری و توزیع به پیمانکار واگذار شده است . بنابراین پیمانکار مکلف می باشد براساس دستور دستگاه نظارت که به پیمانکار ابلاغ خواهد شد نسبت به انجام نمونه برداری اقدام و مراتب را در همان روز در بازه زمانی تعریف شده استاندارد تحویل  واحد آزمایشگاه کارفرما گردد. بدیهی است چنانچه در انجام موارد ذکر شده کوتاهی صورت پذیرد کلیه مسئولیت های حقوقی مربوطه از جمله تغییر کیفیت آب برعهده پیمانکار خواهد بود.

62-1- آماده نگهداشتن و سرویس کلیه دستگاه های کلرزنی و آماده نگهداشتن دستگاه های رزرو و شبکه برعهده پیمانکار می باشد . کارفرما به تعداد مورد نیاز دستگاه کلرزنی رزرو را در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد. پیمانکار موظف است حداقل 15 روز قبل ازاتمام مواد گندزدا و مواد کلرزنی ضمن ارائه لیست گزارش مصرف(متناسب با ميزان مواد گندزداي برآوردي هر مخزن) ، مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دستگاه نظارت برساند.

63-1 -تزریق مرتب کلر: کلر باقیمانده در خروجی منابع و شبکه می بایست مطابق استانداردهای بین المللی، بخش نامه های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دانشگاه علوم پزشکی صورت پذیرد. پیمانکار موظف است آماده سازی مواد گندزدا از قبیل خیس کردن پرکلرین، تهیه محلول کلر مادر و شارژ سیستم، شارژ مخزن نمک سامانه الکترولیز، نظافت مخازن و دوزینگ پمپها و تجهیزات وابسته را در کلیه سامانه های محلولی، گازی و الکترولیز انجام و سپس کلرسنجی جهت اطمینان از میزان کلر باقی مانده تزریقی به شبکه را مطابق دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام دهد.

64-1- تزریق کلر مایع به آب مصرفی در تمام ساعات شبانه روز برعهده پیمانکار بوده و دستگاه نظارت تواتر زمانی نمونه برداری هر ایستگاه شهری را در زمان صورتجلسه تحویل کارگاه به پیمانکار اعلام خواهدکرد و پیمانکار نیز مکلف است براساس برنامه زمانبندی اعلام شده اقدام نماید. کلرسنجی مناطق روستایی نیز روزانه 2 بار و از دو نقطه مختلف، انجام شده و ضمن ثبت نتايج آن در فرمهاي مربوطه ، در انتهای ماه فرمها  پس از امضاء و مهر خانه بهداشت به همرا ه فرمهای عملکرد و پایش حد اکثر تا 10 ماه بعد به به امور کنترل کیفی شهرستان ارسال گردد . کلیه آمار و اطلاعاتی که مربوط به اداره کنترل کیفی  بوده و از طرف عوامل پیمانکار ارائه میگردد ، بایستی به تایید پیمانکار رسیده و مسئولیت صحت و سقم آمار و اطلاعات مذکور به عهده پیمانکار می باشد و در صورت اثبات عدم صحت آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی پیمانکار، مطابق جدول جرائم اقدام ودر صورت تکرار مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

65-1- پیمانکار مکلف است  به طور مستمر وسایل کلرزنی شامل کلریناتورهای مایعی و بشکه های ذخیره محلول پرکلرین را طبق روش اعلام شده از طرف دستگاه نظارت شستشو نماید همچنین پیمانکار موظف است در فصول سرد سال روزانه از اتاقک کلرزنی بازدید کند و از کارکرد صحیح وسایل گرمایشی اطمینان حاصل کند درصورت خرابی دستگاه گرمایشی سریعاً اقدامات لازم را انجام دهد و در پایان فصل سرما به جهت جلوگیری از خوردگی این وسایل در اتاقک کلر زنی نسبت به جمع آوری وسایل گرمایشی و نگهداری مناسب  آن اقدام نماید.

66-1- پیمانکار مکلف است نسبت به گندزدایی منابع تولید، انتقال و توزیع آب در مواقع لازم با هماهنگی  دستگاه نظارت اقدام نماید. شستشوی شبکه ، خط انتقال ، مخازن ذخیره به عهده پيمانكار بوده و تواتر شستشوی شبکه، خط انتقال و مخازن ذخیره با توجه به دستورالعمل های ارسالی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد پیمانکار موظف است قبل از شستشوی مخازن و خط انتقال و شبکه موضوع را کتبا به دستگاه نظارت اطلاع دهد هزینه های مربوطه مطابق برآورد منضم به پیمان پرداخت خواهدشد .

64-1- تهیه کلیه مصالح و ملزومات شامل موتور برق، کف کش، موتور آب، واترجت، وسیله حمل و نقل و ... بر عهده پیمانکار می باشد.

  - پيمانكار مي بايست طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از سوي دستگاه نظارت که به تایید رئیس مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب شرکت رسیده است نسبت به شستشوي مخازن هوايي و زمينی آب شرب تحت پوشش اقدام نمايد.هزینه شست وشوی مخازن زمینی و هوایی در برآورد دیده شده و هزینه ای بابت آن به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید.

  - پیمانکار موظف است طبق دستورالعمل ارسالی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نسبت به شستشوی مخازن اقدام نماید.

  - پیمانکار موظف به تهیه عکس و فیلم از کلیه مراحل شستشو و پر نمودن فرم های پیوست و تحویل به رییس اداره کنترل کیفی در هنگام تایید صورت وضعیت می باشد و در صورت عدم تکمیل هر یک از موارد مذکور در هنگام شستشوی مخازن مبلغ 3.000.000 ریال از صورت وضعیت کسر می گردد.

  - درصورتيكه پيمانكار جهت شستشو تعلل نماید یا خارج از برنامه زمانبندي نسبت به شستشو اقدام نمايد و يا عمليات گندزدايي مورد رضايت هريك از عوامل دستگاه نظارت نباشد،کارفرما راسا نسبت به شست وشو اقدام نموده و هزینه اجرای آن با احتساب 15 درصد بالا سری را به حساب بدهکاری پیمانکار لحاظ خواهد نمود.

69-1-کلیه ضایعات و بقایای پس از شستشوی مخازن به محوطه ای خارج از محدوده مخازن منتقل گردد.

70-1-در هنگام شستشوی مخازن نسبت به انجام مراحل کار فیلم و عکس تهیه گردد.

71-1-پس از هر شستشو گزارش کامل از موارد یافت شده در مخازن به رییس مرکز پایش و نظارت بر کیفیت کارفرما ارائه گردد.

72-1-حمل کپسولهای گاز کلر تا محل نصب برعهده پیمانکار بوده ومی بایست تمهیدات لازم جهت حمل ایمن (مانند مهاربن مناسب) درنظرگرفته شود.

73-1-پیمانکار موظف به چک،کنترل و ایجاد مهارجهت نصب ایمن کپسولهای گاز کلردرمحل استفاده می باشد.

  - در هر مورد شستشوی مخزن، محصور نمودن خروجی مخازن، هواکش مخازن و سر ریز مخازن توسط توری گالوانیزه جنس مرغوب ضروری می باشد. لازم به ذکر است قطر توری استفاده شده به گونه ای باشد که مانع از نفوذ هر گونه ضایعات به داخل شبکه یا مخزن باشد (مساحت دهانه خانه های توری تا 5/1 سانتی متر مربع باشد) . قبل از استفاده به دستگاه نظارت برسد. همچنین از مفتول نمره 2 جهت تثبیت توری استفاده گردد.

75-1-  پودر پركلرين مورد نياز جهت شستشو از طرف  دستگاه نظارت تحویل پيمانكار مي گردد.

  - پيمانكار ملزم به رعايت كليه موارد ايمني در حين انجام امور پيمان مي باشد و در صورت بروز حادثه عواقب و مسئوليتها متوجه پيمانكار خواهد بود.

  - ضروري است به دليل عدم تهويه مناسب وكوچك بودن فضاي مخازن هوايي مراحل گندزدايي باحضور حداقل 2 نفر و با تجهيزات ايمني كامل (به صورت كامل در دستورالعمل ذكر شده است )صورت گيرد.

  - تهيه كليه اقلام و وسايل ايمني و تجهيزات كار به عهده پيمانكار مي باشد

79-1-پیمانکار مکلف است جهت تهیه محلول کلر به منظورگندزدایی آب، کلیه نکات ایمنی مربوط به نگهداری، حمل و کاربرد آنرا رعایت نموده و از لوازم حفاظتی مربوطه استفاده نماید . ( استفاده از ماسک، لباس ضد کلر، دستکش و سایر لوازم مربوطه )

80-1-  پیمانکار مکلف است  در مواقع خاص.(در مواقع اعلام شده به پیمانکار و یا موارد اضطراری مانند تغییرات ویژه مانند کدورت،طعم،بو و مزه)از طرف دستگاه نظارت برای بررسی شاخص های آب (نظیر کلر آزاد باقی مانده ، آزمایشات میکروبی و فیزیکوشیمیایی و ... ) از شبکه توزیع، منابع تولید چاهها و خروجی مخازن نمونه برداری کرده و نمونه های فوق را تحویل واحدآزمایشگاه کارفرما(مستقر در شهرستان مربوطه) نماید. به این منظورلازم است ظروف نمونه برداری میکروبی را به صورت استریل از آزمایشگاه تحویل و پس از نمونه برداری به آزمایشگاه عودت دهد. بدیهی است چنانچه در انجام موارد ذکر شده کوتاهی صورت پذیرد کلیه مسئولیت های حقوقی مربوطه از جمله تغییر کیفیت آب برعهده پیمانکار خواهد بود.

81-1-.چنانچه به علت سهل انگاری پیمانکار،ازجمله عدم سرویس به موقع و رسوب زدایی دستگاههای کلر زن و عوامل دیگر ی که منجر به وارد شدن خسارت جانی و مالی گردد،گزارش صادره  و صورتجلسه تنظیم شده توسط شهرستان مربوطه ،بی توجهی پیمانکار را ثابت نماید،کلیه هزینه مربوطه محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار در همان ماه و یا ماه بعدی کسر خواهد شد.به ازای هر روز تاخیر در تعمیرات دستگاههای کلر زن نیز 1.000.000 ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

  - نگهداری کلیه لوله ها و اتصالات داخل اتاقک کلریناتور اعم از شیر یکطرفه،شیر آب به همراه شیلنگ به عهده پیمانکار می باشد.

83-1- سرويس دوره اي كلرزنها اعم از گازي ، محلولي، دستي بايد طبق تواتر ذيل انجام گردد:

الف- سرويس كلرزنهاي دستي:

ماهانه دوبار بايد مخزن كلرزني خالي شده شن هاي داخل آن شستشو شود و پس از خشك شدن آنها، دوباره به درون دبه ريخته شده و اقدام به عمليات كلرزني گردد .

ب- سرويس كلرزنهاي محلولي :

- مخزن كلريناتورهای مایع برقی و الکترو کلریناتور بايد ماهانه حداقل دو مرتبه كاملاً شستشو شده و رسوبات آن تخليه گردد .

- مخازن دستگاههای هایدروکلریناتورنیز هفته ای یکمرتبه رسوب زدایی گردد.و روز در میان نسبت به رسوب زدایی ماردون و دنده مارپیچ اقدام گردد.

- سوپاپ هاي مربوطه ماهانه حداقل دو مرتبه بايد رسوب زدایی  گردد.

تذكر1: بايد دقت شود كه قبل از استارت دستگاه كلرزن، مخزن كلريناتور حتماً با آب و كلر صاف شده پر شده باشد .

- روغن گيربكس دستگاه كنترل شده و در صورت نياز ، تعويض گردد

- ماهانه یکبار با پیچ گوشتی مناسب مسیر انژکتور از رسوبات پاک شود.

ج- سرويس كلرزنهاي گازي :

- رگلاتور دستگاه حداقل ماهانه يكبار شستشو و رسوبات آن تميز شود .

- شيشه تنظيم حداقل بايد ماهانه يكبار با الكل شستشو داده شود .

- در فصل سرما حتماً نسبت به راه اندازی بخاری برقی اقدام شود .

ه- در خصوص تعمیر و نگهداری دستگاه های کلریناتور محلولی و گازی تعویض یا نصب کُلرزن گازي تمامی اتصالات لوله کشی از قبیل شیر یک طرفه، شیر هوا، شیرهاي قطع و وصل و غیره بوده که باید تجهیزات کُلرزن گازي و انژکتور، پمپ تامین فشار انژکتور، هیتر درایر و سایر متعلقات، در محل پروژه نصب شود. تمامی هزینه هاي ایاب و ذهاب و لوله کشی بر عهده پیمانکار است.

84-1- رعایت کلیه الزامات ایمنی در حین اجرای کار بر عهده پیمانکار خواهد بود با نظارت و هماهنگی واحد HSE.

85-1-  ایستگاه های کلرسنجی یا نمونه برداری  و همچنین برنامه نمونه برداری از طرف دستگاه نظارت به پیمانکار اعلام می گردد.

86-1-  هرگونه روشن و خاموش نمودن چاه ها و یا ایستگاه های پمپاژ باید مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده توسط دستگاه نظارت صورت پذیرد. در شرایط خاص صرفاً با نظر دستگاه نظارت این برنامه زمانبندی قابل تغییر است.

87-1  -راهبری، نگهداری و انجام تعمیرات و بهره برداری از الکتروپمپ ها از جمله پمپهای شناور مخصوص چاهها و ایستگاه پمپاژ مخازن و منابع تامین یا توزیع آب بر عهده ی پیمانکار می باشد.

88-1- -نگهداری، انجام تعمیرات و بهره برداری و حراست از کلیه خطوط لوله های آبرسانی و انتقال موجود از چاههای عمیق، ایستگاه های پمپاژ و شیرآلات از مبدا تا شیرهای ورودی مخازن ذخیره و شیرآلات موجود و مرئی در شبکه توزیع، بر عهده پیمانکار می باشد.

89-1 -نگهداری و انجام تعمیرات و  حراست کلیه تاسیسات مربوط به پمپاژ چاهها بر عهده ی پیمانکار می باشد.

90-1 -انجام کلیه فعالیت های نت( PM) تاسیسات و تجهیزات مرتبط با چاه ها ، مخازن، ایستگاه های پمپاژ باید طبق PMPLANINGابلاغی از طرف دستگاه نظارت صورت پذیرد.

91-1 -رفع عیب کلیه چاه ها و رفع مشکلات مربوط به هوادهی چاهها و سایر اشکالات مربوطه طبق دستور العمل ابلاغی کارفرما برعهده پیمانکارمی باشد.

93-1– در صورتی که پیمانکار در انجام هر یک از کارهای محوله موضوع پیمان طبق برنامه ارائه شده توسط دستگاه نظارت قصور و کوتاهی نماید ضرر و زیان حاصله محاسبه و از مطالبات پیمانکار در همان ماه کسر خواهد گردید. بدیهی است کارفرما در این صورت راسا و یا به هر طریقی که صلاح می داند نسبت به انجام کار اقدام و هزینه های مربوطه را به اضافه 15 درصد از  مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

94-1 -کلیه تاسیسات و تجهیزاتی که در ابتدای پیمان تحویل پیمانکار شده است باید در پایان پیمان با تنظیم صورتجلسه عینا بدون هرگونه نقص و ایراد تحویل کارفرما گردد. و مسئولیت هر گونه نواقص به وجود آمده بر عهده پیمانکار بوده و موظف به جبران آن خسارت به وجود آمده میباشد و در صورت عدم انجام کار فرما راساً نسبت به رفع نواقصی اقدام نموده و هزینه آن را با احتساب 15 در صد بالا سری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

95-1-نگهداری و تعمیر و تعویض کلیه اقلام تجهیزات و دستگاه ها باید با قطعات با کیفیت مورد تایید دستگاه نظارت صورت پذیرد.

تبصره 10 : در صورتی که نگهداری و بهره برداری درکلیه موارد فوق الذکر به نحو مطلوب نگردد ،موارد توسط دستگاه نظارت بررسی گردیده و هزینه های مربوط به نگهداری و انجام تعمیرات از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

96-1 -رنگ آمیزی کلیه آهن آلات در معرض دید اعم از لوله ، درب، شیرآلات ، پنجره، دریچه، الکتروپمپ ، شاسی و غیره در مدت پیمان با اولویت بندی اعلام شده از طریق دستگاه نظارت و نگهداری مناسب رنگ آمیزی های انجام شده به منظور تحویل به دستگاه نظارت طبق قرار داد و دستور کار ناظر مقیم بر عهده پیمانکار است. هزینه تهیه رنگ برعهده پیمانکار می باشد.

97-1 -پیمانکار مکلف می گردد با توجه به درخواست دستگاه نظارت و یا ضرورت های احتمالی بر حسب زمانهای دستور العمل ها حداقل یکبار و در صورت لزوم و صلاحدید دستگاه نظارت دو بار در سال نسبت به شستشوی مخازن و شبکه توزیع و خطوط انتقال روستاهای محدوده کارگاه (و سایر تاسیسات جدید الحاقی در مدت پیمان) مطابق دستور العمل کارفرما و در زمان مورد نظر اقدام نماید.

98-1 -انجام هرگونه عملیات تخلیه و نصب الکتروپمپ های موجود برعهده پیمانکار خواهد بود. پیمانکار مکلف است اکیپ تخلیه و نصب خود را به دستگاه نظارت معرفی و در صورت تایید دستگاه نظارت از آن استفاده نماید و در صورت عدم تایید اکیپ جدید معرفی نماید . پیمانکار مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت 12 ساعت (از زمان اعلام تا راه اندازی مجدد) عملیات تخلیه و نصب الکتروپمپ ها را انجام دهد در غیراین صورت طبق بند جرایم مشمول جرایم خواهد شد. هرگونه انتخاب و یا تغییر نوع پمپ، کابل، محل نصب و ... باید با نظر دستگاه نظارت صورت پذیرد و کلیه اطلاعات مورد نیاز دستگاه نظارت مطابق فرمت های ارائه شده تهیه و به دستگاه نظارت تحویل گردد. کلیه تخلیه و نصب ها از جمله اصلاحی با نظر دستگاه نظارت یا تعمیراتی و همچنین تجهیز چاه های جدید و ... برعهده پیمانکار می باشد.

99-1 -عملیات مربوط به بهسازی عملکرد چاه ها از جمله تعویض کابل چاه، تعویض پمپ برای تناسب نوع آن و میزان آب برداشتی و غیره برعهده پیمانکاراست ولی کلیه عملیات انتخاب پمپ، کابل، میزان برداشت و قطعات اضافی و غیره باید با نظر دستگاه نظارت باشد .(پرداخت براساس پیوست 2 پیمان)

100-1 -پیمانکار مکلف می باشد برای تخلیه و نصب الکتروپمپ ها در خصوص دریافت اطلاعات اولیه و ارسال اطلاعات مورد نیاز کارفرما پس از تخلیه در سه نسخه حداکثر 24 ساعت پس از اجرا هماهنگی کامل با دستگاه نظارت داشته باشد .

101-1 -شناسنامه تاسیسات و تجهیزات :

پیمانکار مکلف است حداکثر سه ماه پس از شروع پیمان نسبت به تهیه شناسنامه کلیه تاسیسات و تجهیزات در سطح منطقه مطابق فرمت های کارفرما اقدام و کلیه شناسنامه های تهیه شده را تحویل دستگاه نظارت نماید و در طول مدت پیمان نسبت به روزآوری این شناسنامه ها و فرم ها و چک لیست های PMمرتبط با آن ، پیمایش خطوط انتقال و تهیه فرمتهای مربوطه و ارائه به دستگاه نظارت اقدام نماید.

102-1 -پیمانکار مکلف می باشد در صورت لزوم عملیات مربوط به نگهداری تاسیسات برقی ساختمان های اداری در منطقه تحت پوشش را نیز انجام دهد.

103-1-  پیمانکار مکلف است نرم افزار سیستم سامانه همراه امداد و حوادث و نرم افزار سامعه را نصب نماید لازم به ذکر است برای هر اکیپ اجرایی امداد و حوادث یک دستگاه موبایل با مشخصات نصب نرم افزار (اندروید ) را داشته و با مرکز 122 کارفرما متصل شوند.

تبصره 11: جریمه عدم استفاده از نرم افزار سامانه همراه روزانه 200.000 ريال در نظر گرفته می شود.

2- مشخصات فنی اصلاح شبکه  آب :

1–2- عملیات مربوط به اصلاح شبکه شامل برش آسفالت حداقل در 2 خط با هر ضخامت، حفاری کامل ترانشه ، لوله گذاری و نصب اتصالات و شیرآلات معین شده در طرح، استفاده از خاک سرند شده به میزان 10 سانتیمتر زیر لوله و 30 سانتیمتر روی تاج لوله طبق دتایل پیوست پیمان، پرکردن ترانشه با  مخلوط وخاک پشت سرندی(استفاده از شفته گلی در معابر و کوچه ها) وبیس جمع آوری خاک مازاد گل ولجن  و نظافت محل انجام عملیات می باشد.

تهیه خاک مناسب به منظور استفاده بعنوان خاک سرندی ویا پرکردن مسیر حفاری در محل هایی که احتیاج به تهیه خاک مناسب از خارج از کارگاه میباشد به عهده پیمانکار بوده و هزینه ای در قبال آن پرداخت نخواهد شد.

2–2 -عملیات نصب و کارگزاری سه راهی در شبکه آبدار و نصب و تعویض شیر آلات

- برش آسفالت به میزان مورد نیاز در هر ضخامت .

- حفاری محل به اندازه مورد نیاز

- برش لوله با دستگاه برش مناسب و نصب سه راهی و یا شیر به همراه سایر اتصالات مورد نیاز .

- اجرای پشت بند مناسب بتنی.

- ساخت حوضچه در صورت نیاز.

- پرکردن محل حفاری طبق دتایل پیوست پیمان.

- جمع آوری خاک مازاد و نظافت محل انجام عملیات.

3- 2 - مقادیر در صورت نیاز دستگاه نظارت اجرا خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در خصوص کاهش و یا افزایش مقادیر و احجام آن نخواهد داشت. ضمناً نحوه توزیع آنها در هریک از روستاهای  محدوده کارگاه با نظر  دستگاه نظارت مشخص خواهد شد.

4-2- پیمانکار مکلف خواهد بود کلیه عملیات اجرایی منضم به پیمان را مطابق دستورالعمل های کارفرما و زیر نظر دستگاه نظارت به تناسب ردیف های برآورد موضوع پیمان اجرا نماید.

5-2- پیمانکار باید پس از اجرای عملیات اجرایی نسبت به حمل خاک مازاد و نخاله و....به محلهای مشخص شده توسط دستگاه نظارت بلافاصله پس از انجام عملیات اقدام نماید در غیراین صورت کارفرما راسا اقدام به انجام این کار خواهد نمود و کلیه هزینه های آن را به اضافه 15 درصد از  مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

6-2- زمان و مکان اجرای عملیات این بند توسط دستگاه نظارت تعیین خواهد شد و پیمانکار هرگونه عملیات اجرایی را باید زیر نظر دستگاه نظارت اجرا نماید.

8-2-.-پیمانکار مکلف می باشد هر نوع لوله گذاری را فقط براساس نقشه ها و یا دستور کار کتبی دستگاه نظارت برنامه ریزی نموده و شروع هرگونه عملیات اجرایی را به صورت کتبی به نظارت مقیم اعلام و هرگونه عملیات را با هماهنگی دستگاه نظارت انجام دهد.

9-2-  عملیات لوله گذاری شامل عملیات حمل لوله و اتصالات و شیرآلات به محل کار، برش آسفالت ، حفاری ترانشه ، زیر سازی ، لوله گذاری حمل نخاله و خاک مازاد، پرکردن ترانشه با خاک مناسب و تامین نوار حفاظتی که روی لوله و بعد از ریختن ماسه و یا مصالح مناسب دانه بندی شده به ضخامت سی سانتی متر نصب می شود طبق قرار داد بعهده پیمانکار می باشد. ساخت حوضچه ، نصب شیر و نصب دریچه طبق آیتم فهرست بهای پیمان جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد. محل تحویل لوله و اتصالات و شیرآلات و سایر اقلام که مورد تعهد کارفرما است انبار کارفرما می باشد.

10- 2-کلیه عملیات اصلاح شبکه باید به همراه اصلاح انشعابات و خارج نمودن شبکه و انشعابات قدیمی صورت پذیرد.

11- 2-کلیه مراحل تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز باید با هماهنگی و کسب اجازه از کارفرما صورت پذیرد.

12- 2-شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز :

پیمانکار مکلف است موارد نصب و استفاده از انشعابات غیرمجاز را که بطور اتفاقی در طی بازدیدها یا در حین انجام تعمیرات مشاهده می نماید به دستگاه نظارت گزارش نماید و بدون کسب مجوز اقدامی انجام ندهد ..

13- 2- با توجه به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت IMS سیما بفا و نانا در محل اجرای کار ( حوزه شمول پیمان )پیمانکار مکلف گردید کلیه الزامات و قوانین این سیستم را به صورت کامل اجرا نماید.

14- 2- پیمانکار مکلف به تهیه نقشه های به هنگام طبق مراحل زیر می باشد:

- پیاده سازی نقشه شبکه غیربهنگام برروی نقشه پایه شهرسازی بصورت دستی و کامپیوتری

-وارد نمودن اطلاعات بدست آمده در مرحله اول (پیمایش شبکه ) بر روی نقشه پایه

- وارد نمودن اطلاعات شناسنامه شیر و شناسایی شیرآلات و شناسایی شبکه توزیع و خطوط انتقال در فرمهای مربوطه

- ارائه نقشه بهنگام شده بصورت CD و دفترچه در سه نسخه به دستگاه نظارت . لازم به ذکر است این نقشه ها باید حداکثر دربازه زمانی سه ماه یکبار اصلاح و به  دستگاه نظارت تحویل گردد. ضمناً پرداخت صورت وضعیت های  مضرب 3پیمانکار منوط به ارائه کامل این نقشه ها به دستگاه نظارت  کارفرمامی باشد.

تذکر1:ارائه گزارش كار طبق فرمتهاي ابلاغي كارفرما و دستگاه نظارت در دوره هاي اعلام شده و ارائه ليست پرسنل شاغل به ضميمه صورت وضعيت الزامی می باشد .

15- 2- با توجه به مرکزیت سیستم تله متری در مرکز شهرستان پیمانکار ملزم به ارائه خدمات کل شهرستان می باشد و در صورت تماس برای اتفاقات شبکه فاضلاب نیز به پیمانکار حوادث فاضلاب اطلاع رسانی نماید.

16-2-نگهداري كليه تاسيسات مربوط به پمپاژ چاههای محدوده کارگاه   طبق فصل نگهداری بر عهده پیمانکار می باشد . و در صورت سرقت پیمانکار باید جبران خسارت نماید و در غیر اینصورت از مطالبات صورت وضعیت ماهانه پیمانکار طبق شرایط عمومی پیمان و 15 در صد بالا سری کسر می گردد.

17-2- پایش ، نظافت ، نگهداری و سرویس و مانور شیرآلات و حوضچه های مرتبط در روستاهای تحت پوشش شهرستان حسب فرمت های مورد نظر کارفرما، طی مدت زمان قرارداد و با توالی شش ماه یکبار بایستی به انجام برسد و مستندات آن تحویل دستگاه نظارت گردد. ( مستندات این موضوع به طور میانگین 8 روستا در ماه بایستی بصورت ماهانه به تایید کارفرما رسانده شود.) در صورت عدم تامین خواسته مطروحه به ازای هر شیرآلات و حوضچه مبلغ 500،000 ریال قابل کسر از مطالبات پیمانکار می باشد.

3- شرايط نیروی انسانی موضوع پیمان:

1-3 -پیمانکار مکلف است جهت اجرای عملیات موضوع پیمان حداقل 3 اکیپ کامل کاری نیروی انسانی با تجهیزات کامل در اختیار داشته باشد. (2 اکیپ حوزه شهری و یک اکیپ حوزه روستایی)

تذکر 1:اکیپ اعلامی حداقل اکیپ مور نیاز پیمان می باشد.

تبصره 12 :در صورت رخداد حوادث حاد ویا تعدد وقوع حوادث همزمان و یا مطابق نظر دستگاه نظارت، پیمانکار مکلف است با بکارگیری اکیپ های بیشتر برحسب وسعت و تعداد حادثه، همراه با تجهیز و اعزام نیروهای مورد نیاز، نسبت به رفع حادثه اقدام نماید.(برای اکیپ های فوق هزینه ای پرداخت نمی شود)

تبصره13 :پیمانکارمکلف است در صورت صلاحدید کارفرما به منظور تأمین نیروی لازم در ایام تعطیل و یا مناسبتهای خاص به میزان 50% به حداقل اکیپ های روزانه و شبانه اضافه نماید. و همچنین کارفرما بطور مستمر نسبت به کنترل نیروی انسانی و ماشین آلات و خودروها اقدام نموده و در صورت هر گونه کسری یا نقص در آن علاوه بر هزینه های نیروی انسانی و ماشین آلات ، هزینه را با احتساب ضریب 15درصد بالاسری به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر می نماید.

تبصره14 :چنانچه هریک از امور شهرستانهای تابعه کارفرما نیاز به کمک در رفع حوادث داشته باشد. پیمانکارمکلف به همکاری در رفع بحران یا حادثه می باشد و هزینه با توافق طرفین پرداخت می شود.

تبصره 15 :  حوزه فعالیت آبداران روستایی و اکیپ های اجرایی شامل کلیه اقدامات موضوع پیمان می باشد. مدیریت پیشرفت و توزیع کار در حوزه های زیر با مسئولیت پیمانکار می باشد :

قرائت کلیه کنتور های حجمی ( ماهانه دو بار ) و دستگاه های اندازه گیری اعلامی از سوی کارفرما حسب فرمت ابلاغی، تعمیرات شکستگی های انشعاب و شبکه و خط، اصلاح انشعابات، نصب انشعابات جدید، نصب و تعویض شیرآلات، توزیع قبوض و اخطاریه، شناسایی انشعابات غیر مجاز، پلمپ کنتور مشترکین به هر شکل، قطع انشعاب غیر مجاز ( با و بدون شیر قطع کن )،وصول مطالبات سنواتی، وصل مجدد انشعاب مشترکین متخلف، استاندارد سازی اتصالات انشعابات، جابجایی انشعاب و جمع آوری انشعاب قدیمی و نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات روستاها.

تبصره 16 : تعداد دو/2 نفر از نیروی انسانی معرفی شده در حوزه روستایی از مامورین قرائت می باشد و شرح وظایف محوله و حوزه اقدامات ایشان با هماهنگی و تعریف کار از سوی معاونت محترم خدمات مشترکین و درآمد می باشد و پرداخت حقوق، بیمه و مزایایی متعلقه از سوی پیمانکار و با تایید معاونت خدمات مشترکین و درآمد طبق محاسبات و روش پرداخت ایشان می باشد. (هزینه های متعلقه در برآورد نیروی انسانی آورده شده است). یادآور می شود این دو نفر فقط می توانند آبدار یک روستای کوچک (با تشخیص دستگاه نظارت) باشند و مابقی روستاهای در تحویل ایشان در بین 13 آبدار اعلام شده در جدول 4-2 (با هماهنگی دستگاه نظارت)تقسیم خواهد شد.

تبصره 17 : نیروهای آبدار و مأمور قرائتی که در گذشته بصورت سرایدار بوده اند نیازی به سرایداری ایشان نیست و در صورتیکه تمایل به سرایداری داشته باشند بایستی با موافقت و انعقاد قرارداد با مدیر امور آبفای شهرستان (با شرایط خاصی که توسط دستگاه نظارت بیان می شود) سرایدار باقی بمانند.

تبصره 18 : در صورتیکه به هر دلیلی مامور قرائت تمایل به آبداری داشته باشد بایستی تأییدیه کتبی معاونت خدمات مشترکین و درآمد و امور آبفای شهرستان مبنی بر عدم نیاز خود را اخذ نماید.

تبصره 19 : در صورتیکه معاونت خدمات مشترکین و درآمد به دلایل کاری مجبور به جداسازی دو مامور قرائت از این قرارداد گردد مقادیر برآورد شده برای ایشان به هیچ عنوان به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

3-3 -پیمانکار هیچگاه نمیتواند از پرسنل شیفت امداد و حوادث در سایر کارهای غیر مرتبط با امداد و حوادث استفاده نماید.

4-3-کد بندی و  شیوه اجرایی شبکه رادیویی کلیه اکیپ های دارای بی سیم ، بایستی ضمن هماهنگی با واحد حراست کارفرما، توسط دستگاه نظارت  برنامه ریزی و اجرا گردد.

5-3 -پیمانکار متعهداً ملزم گردید حداقل یک نفر مهندس مطلع و مجرب و تجربه اجرای موضوع پیمان به عنوان نماینده تام الاختیار و سرپرست کارگاه ، مطابق پیوست شماره 4 پیمان به کارفرما معرفی و پس از تائید کارفرما مشغول به کار نماید، لازم به ذکر است میبایست نامبرده در تمام ساعات شبانه روز(در ساعات کاری ، غیرکاری و ایام تعطیلات ) در دسترس بوده و حضوری و یا تلفنی بدون وقفه به حل مشکلات اقدام نماید و هرگونه تخطی پیمانکار از مفاد این ماده تخطی از مفادپیمان و نقص پیمان بشمار می آید این فرد باید پاسخگوی تمام موارد مورد نیاز کارفرما باشند و احاطه کامل به تمام موارد پیمان و کارهای اجرایی داشته باشد.  یک نفر نیروی متخصص جهت انجام کارهای سپتا در نظر گرفته شود و در صورت حضور نداشتن نیروی سپتا جرائم سپتا از مطالبات کسر می شود.

6-3 - پیمانکار مکلف است با عنایت به حساسیت عملیات موضوع پیمان ضمن مدیریت و راهبری مناسب اکیپ هادر مناطق شهری ،1 نفر کارشناس مسلط به رایانه نرم افزار و آشنا به امور فنی و راهبری اکیپ های امداد و حوادث را در هر شیفت کاری به صورت مستقل بکار گیرد.

7-3-شرایط مأمور فنی :

مأمور فنی لازم است دارای اطلاعات فنی مناسب در زمینه لوله کشی و تاسیسات شهری، موقعیت شیرها در سطح شهر،و روستا های تابعه وضعیت تولید آب وایستگاه پمپاژ  و فشار شبکه آب در سطح روستا های تابعه ونیز نحوه تعمیر لوله ها در شبکه های آب شهری و روستا های تابعه(به کارگیری نیروی جدید به جز پرسنل شاغل در واحد امدادو حوادث مستلزم ارائه کارت مهارت فنی میباشد) باشد. ضمناً تجهیزات همراه مأمور فنی عبارتند از : آچار قطع و وصل شیرهای اصلی خطوط آبرسانی، دو عدد دیلم، جعبه ابزار با ابزارکامل، لباس کار مناسب فصل، چکمه، کلاه وکفش ایمنی و دستکش و ماسک و عینک، پروژکتور و سایر وسایل مورد نیاز می باشد.بدیهی است اشتغال نیروهای فنی جدید می بایست به تایید کارفرما(تکمیل فرم مربوطه و احراز صلاحیت) برسد.

تبصره14 : اکیپ مامور فنی حوادث بایستی توانایی ثبت اطلاعات در سامانه اندرویدی یا اپلیکیشن سامعه را داشته باشد.

8-3- نگهبانان  و سرایداران بایستی 24 ساعته در محل تعیین شده حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور  (بدون هماهنگی با کارفرما و حضور نیروی جایگزین ) جریمه معادل 2.000.000 ریال برای بار اول، 5.000.000 ریال برای بار دوم و در صورت تکرار موضوع نسبت به اخراج نیروی نگهبان و معرفی و جایگزینی نیروی جدید اقدام خواهد گردید.

تبصره 1 : نظر به پرداخت حقوق و تعلق بیمه و مزایای کامل به نیروی انسانی معرفی شده در حوزه روستایی، پیمانکار موظف به مدیریت پرسنل زیر مجموعهاز قبیل(آبدار و ...)بر اساس مقرارات مقررات اداری می باشند. لذا حضور مداوم ایشان در محل تاسیسات واگذار شده در بازدید های نمایندگان کارفرما الزامی می باشد و در صورت درخواست مرخصی با هماهنگی کارفرما و معرفی جایگزین از سوی پیمانکار بایستی اقدام گردد. در غیر اینصورت برای بار اول مبلغ یک میلیون ریال و برای بار دوم مبلغ 3 میلیون ریال و برای بار سوم اخراج با نیروی دیگر جایگزین خواهد گردید.

9ـ3ـ در صورتي كه كليه ي آبداران عهده دار رفع حوادث تا سايز 75 ميليمتر مطابق تعهدنامه ي كتبي ارائه شده به امور شهرستان گردند و عمليات حفاري را نيز بر عهده گيرند، پيمانكار موظف است كه براي پوشش روستاها از آبداران تجميع شده استفاده نمايد.

10ـ3ـ در صورتي كه تعدادي از آبداران تمايل به همكاري نداشته باشند، پيمانكار مي تواند به ازاي هر 3 آبدار (به جز مامورين قرائت) يك اكيپ (شامل يك نفر كارگر + يك نفر نيروي فني + يك دستگاه وانت) جايگزين نمايد.

11ـ3ـ  در صورت عدم همكاري آبداران، پيمانكار مي تواند نگهداشت برنامه اي و رفع حوادث كل روستاها را با هماهنگي شهرستان با 5 اكيپ دو نفره (يك نفر كارگر + يك نفر نيروي فني + يك دستگاه وانت) پوشش دهد.

12ـ3ـ طبق مكاتبه ي انجام شده با شهرستان ها، هر مامور قرائت كنتور مشتركين مي تواند فقط آبداري روستاي محل سكونت خود و يا روستاي همجوار محل سكونت خود را عهده دار گردد و ساير روستاهاي تحت پوشش وي بايد بين ساير آبداران با نظر ناظر شهرستان تقسيم گردد.

13-3- پیمانکار مکلف به استفاده از نیروهای اپراتور تله متری آموزش دیده جهت مدیریت تولید، انتقال، ذخیره و توزیع آب شهری می باشد ، در صورت عدم تجربه کافی ، اپراتورهامی بایست به موضوع را به کارفرما اعلام نماید تا این نیرو ها توسط کارفرما تحت آموزش قرارگیرند.

14-3-پیمانکار مکلف می گردد برای پاسخگوئی به تماسهای مشترکین و ثبت نرم افزار 122 و ابلاغ به نیروهای حوادث به صورت شبانه روز آمادگی داشته باشد.

15-3-شرح وظایف اپراتورهای پیمانکاران تامین و تولید در خصوص تاسیسات برقی به شرح ذیل می باشد :

- ـ کار با تابلوهای برق با استفاده از کلید و شاسی های روی درب تمامی تابلوها

- ـ زیر بار بردن دیزل ژنراتورها در زمان قطعی برق و یا دوره های تعریف شده

- ـ شناخت رله های داخل تابلو و اعلام فالت های آن به مسئول مربوطه

- ـ قطع و وصل کلید اصلی تابلوها

- ـ نظافت محوطه داخلی اتاقک چاهها ، دیزل ژنراتورها،تله متری و ایستگاههای کلر زنی

16-3-موارد ذیل به هیچ عنوان نبایستی توسط اپراتوران انجام پذیرد

- ـ دخل و تصرف در تابلوهای پست برق (پست های برق در اختیار شرکت توزیع برق می باشد)

- ـکار با تجهیزات برق دار تابلوهای برق (چه در زمان قطع و چه در زمان وصل برق)

- ـاستارت الکتروپمپ ها وقتی درب تابلوها باز است و یا روی پلیت زیر تابلو قرار نگرفته اند.

- ـبالارفتن از دکل های تله متری

- ـ کمک فنی به پیمانکاران تاسیسات برقی (آندسته از اقدامات که رابطه مستقیم با تجهیزات برقی دارند)

17-3-پیمانکار مکلف می گردد نیروی مورد نیاز مطابق پیوست شماره 4 پیمان مسلط و آشنا به تاسیسات و تجهیزات آبرسانی که مورد تایید دستگاه نظارت می باشد جهت شستشو و نظافت چاه ها، کلرزنی و توزیع کلر، نظافت ایستگاه های پمپاژ و کلیه تاسیساتی که در اختیار پیمانکار می باشد بکار بگیرد . این افراد مکلف می باشد مطابق دستورالعمل های پیوست نسبت به کلرزنی و نظافت تاسیسات و تجهیزات مورد نظر اقدام نمایند. علاوه برانجام شرح وظایف اعلام شده متصدیان مربوطه باید نسبت به حفظ و حراست مکان ها و تاسیسات و تجهیزات اقدام نمایند.

18-3- همکاری با سایر پیمانکاران و عوامل کارفرما به منظور انجام بازدید یا تعمیرات و غیره برعهده پیمانکار خواهد بود.

19-3-كليه هزينه هاي مربوط به اياب وذهاب و غذا  نیروهای پیمانکاربه عهده پيمانكار ميباشد .

20-3- پیمانکار مکلف می گردد کلیه تمهیدات لازم ،جهت ایمنی و بهداشت نیروهای تحت الامر خود را اجرا و در صورت قصور و بروز حادثه شخصاً در مقابل پرسنل حادثه دیده و کارفرما و قانون مسئول خواهد بود.

21-3-پیمانکار مکلف است نسبت به تحویل لباس کار و تجهیزات ایمنی و نظافتی مناسب مطابق دستورالعمل های ابلاغی کارفرما و متناسب با شرایط کار اقدام نماید. در طول مدت پیمان باید حداقل2 دست لباس کار و کفش ایمنی و تجهیزات فردی ( هر شش ماه یک دست کامل) مناسب و متحدالشکل،اوازم بهداشتی (به صورت ماهیانه)،ماسک فیلتردار نوع 1 و 2  به کارکنان تحویل داده شود . پیمانکار باید این هزینه ها را در قیمت پیشنهادی خود مطابق جداول پیوست پیمان لحاظ نماید. در صورت لزوم کارفرما به منظور متحد الشکل بودن لباس ها آنها را تهیه و هزینه های مربوطه را از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

22-3-عوامل پیمانکار بایستی در زمان اجرای موضوع پیمان از لباس فرم و کارت شناسایی مورد تائید کارفرما استفاده نمایند. همچنین کلیه عوامل پیمانکار مکلف خواهند بود از لباس ایمنی و ... مطابق نظر کارفرما استفاده نماید در صورت مشاهده موارد غیر ازاین، کارفرما می تواند تا 5 درصد  مطالبات ماهانه پیمانکار را به عنوان جریمه کسر نماید.

23-3- ارائه گزارش کار طبق فرمت های ابلاغی کارفرما در دوره های اعلام شده و ارائه پیمانهای فی مابین با پرسنل شاغل، لیست بیمه و فیش حقوق و دستمزد – لیست تسویه حساب ماهانه با پرسنل(به امضاء پرسنل و نیروهای پیمانکاررسیده ودارای شماره تماس نیروهای پیمانکار باشد )به ضمیمه صورت وضعیت جزء وظایف پیمانکار می باشد.

تذکر 1:نصب دستگاه حضور و غیاب برای پرسنل باید در راستای کنترل حضور و غیاب نیروهای پیمانکار انجام گیرد. تهیه و راه اندازی دستگاه مرتبط به عهده پیمانکار می باشد.

24-3-پیمانکار و نیروهای تحت الامر وی مکلف به رعایت موازین شرعی و اخلاق اسلامی در برخورد با مشترکین در محل حادثه بوده و حق دریافت هیچگونه وجهی بابت خدمات ارائه شده به مشترکین را ندارند چنانچه به هر شکل و به هر عنوان وجهی توسط پیمانکار و مامورین از مشترک مطالبه شود، رشوه تلقی و به میزان ده برابر جریمه و مامور خاطی اخراج می گردد و در صورت مشاهده یا گزارشی در این خصوص ضمن برخورد قانونی با پیمانکار ، در صورت لزوم نسبت به فسخ پیمان نیز اقدام خواهد شد.

25-3- پیمانکار مکلف به رعایت منشور اخلاقی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین می باشد.

26-3-پیمانکار متهعد می گردد از کارکنان متعهد و مجرب استفاده نماید. پیمانکار مکلف می باشد برای افراد  تحت امر خود طبق قانون کار مرخصی با حقوق و نیروی جایگزین هنگام مرخصی در نظر بگیرد.

27-3- پیمانکار مکلف است در صورت کم کاری ، بی انضباطی و یا هر گونه تخلف از طرف نیروهای خود مطابق با دستورالعمل های ابلاغی کارفرما در این خصوص با عوامل خود برخورد نماید.

4 – جرایم و تشویقات

4-1-پیمانکار مکلف می باشد کلیه وظایف محوله را به نحو احسن اجرا نماید . چنانچه دراثر قصور پیمانکار و کوتاهی او خسارتی به کارفرما وارد آید یا ازانجام وظایف خود خودداری نماید کارفرما به منظور جلوگیری از آن می تواند جرایم مناسب را به تشخیص خود برای پیمانکار اعمال نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

4-2-درصورتي كه طبق برنامه ارائه شده وتاييدشده توسط دستگاه نظارت كليه كارهاي محوله انجام نگرددوياموردتائيددستگاه نظارت نباشد ضرر و زيان حاصله محاسبه  و از مطالبات پيمانكار كسرخواهدگرديد

4-3- جرایم تعلق گرفته به پیمانکار بابت تأخيرات غير مجاز در انجام رفع حوادث شبکه وانشعابات آب، طبق بند جرایم منضم به پیمان محاسبه شده و هزينه جرائم مذكور از محل مطالبات، تضمينهاي پيمانكار و يا ساير طرق قانوني کسر خواهند شد. و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

4-4-جرایم متعلقه به قصور پیمانکار مطابق پیوست های شماره 5، 6 ، 7 و 8 پیمان گزارش و پس از تایید و محاسبه دستگاه نظارت به امور مالی اعلام و از مطالبات پیمانکار کسر میگردد.وعلاوه بر کسر جریمه کارفرما نسبت به انجام کار و کسر بهای اجرای آن با احتساب 15 درصد بالا سری اقدام خواهدنمود.

5-4-چنانچه هر کدام از موارد و بندهای پیمان توسط پیمانکار انجام نشده و جریمه مشخصی در پیمان برای آن مشخص نشده است، کارفرما میتواند نسبت به انجام کار اقدام نموده و هزینه آن را با اعمال 15 درصد بالاسری  از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

6-4- دستورالعمل های مربوط به اجرای فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات به پیمانکار در طول مدت پیمان ابلاغ خواهد شد. پیمانکار مکلف خواهد بود مطابق این دستور العمل ها نسبت به اجرای کلیه مفاد آن اقدام و نتایج آن را مطابق فرمت های مورد نظر کارفرما در زمان های مشخص شده به وی تحویل نماید. در صورت عدم اجرای مناسب این فعالیت ها و یا عدم ارائه نتایج آن در زمان مقرر کارفرما مجاز خواهد بود نسبت به اجرای آنها اقدام و هزینه های آن را به اضافه 15 در صد از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

تبصره15:درصورت عدم انجام مطلوب نگهداري وبهره برداري دركليه موارد فوق الذكر، موارد باگزارش دستگاه نظارت بررسي گرديده وهزينه هاي مربوط به نگهداري وانجام تعميرات از مطالبات پيمانكاركسرخواهدگرديد.

7-4-ابنیه،تاسیسات و تجهیزات (چاهها، خطوط آبرسانی و...) در مالکیت کارفرما  بوده و صرفاً در جهت تحقق موضوع پیمان بصورت امانت در اختیار پیمانکارقرار می گیرد و پیمانکار حق هیچگونه دخل و تصرف و واگذاری آن را به غیر را ندارد و در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه پیمانکار ضبط وده برابر ضرر وزیان کارفرما از وی کسر و با صلاحدید کارفرما با شرایط این بند، پیمان وی خاتمه یا فسخ یافته تلقی می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .

8-4-ابنیه، تاسیسات و تجهیزات (چاه ها ، خطوط آبرسانی و ...) که مطابق صورتجلسه احصا شده است در مالکیت کارفرما بوده و صرفاً در جهت تحقق موضوع پیمان بصورت امانت و با تنظیم صورتجلسه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد و پیمانکار حق هیچگونه دخل و تصرف و واگذاری آن به غیر را ندارد همچنین پيمانكار سفته به مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000)ريال بدون تاريخ بابت تضمين حسن نگهداري ابنيه، تاسيسات وتجهيزات واموال تحويلي به کارفرما ارائه وپس از  پایان مدت پیمان و در صورت تحویل بدون عیب و نقص ابنيه ، تاسيسات وتجهيزات واموال همراه باتائيدات مربوطه مسترد خواهد شد.اين تضمين بغير از موارد ذكر شده دراين ماده به هر عنوان ديگر قابل نفوذ نبوده ودرصورت اثبات قصور پيمانكاردرمورد نگهداري تاسيسات، تجهيزات وابنيه و وسايل تحويلي می بايست اقدامات جبراني انجام گيرد درغير اينصورت هزینه خسارات وارده محاسبه واز مبلغ تضمين فوق برداشت خواهد شد.

9-4-پيمانكار مکلف است از هرگونه تعدي وتفريط نسبت به تاسيسات وتجهيزات وابنيه تحويلي خودداري نمايد درصورت تعدي وتفريط از ناحيه پرسنل تابعه پيمانكار ضمن تصريح به مسئوليت پرسنل موصوف ، خود نيز شخصاً وراساً مسئول و ضامن خواهد بود .

11-4-پیمانکار به ازای هر ساعت تاخیر غیرمجاز ( میانگین مجاز 12 ساعت است) در تخلیه و نصب الکتروپمپ 5.000.000 ریال جریمه کسر خواهد شد.

12-4-پيمانكار بابت تأخيرات غير مجاز در انجام خدمات ترمیم و اصلاح شبکه، بنابر تشخيص و برابر نظر  دستگاه نظارت به ازاء هر روز تأخير به ميزان 20 (بیست) درصد آیتم فهرست مقادیر منضم به پیمان با تأخير انجام شده، مشمول جريمه مي‌باشد و هزينه جرائم مذكور از محل مطالبات، تضمينهاي پيمانكار و يا ساير طرق قانوني وصول خواهد شد.

13-4-تأخیر در اعزام و تطویل زمان حضور اکیپ پیمانکار در محل ، از زمان ابلاغ توسط واحد 122  و سایر مراجعه اعلامی کارفرما تا زمان برقراری جریان آب در خطوط لوله جریمه ای به میزان مقادیر مندرج در جدول پیوست پیمان ، بر اساس قطر خط لوله حادثه دیده و به ازای هر ساعت تأخیر در اعزام اکیپ، جریمه ای مازاد بر زمان پیش بینی شده در جدول پیوست شماره 3  پیمان.

14-4-عدم رعایت موارد ایمنی در حفاظت از محل ،جریمه مطابق مقادیر مندرج در جدولHSE پیوست پیمان.

15-4-عدم کفایت نیرو ، ابزار و لوازم توسط پیمانکار ، جریمه به میزان مقادیر مندرج در جدولHSE پیوست پیمان.

16-4-عدم رعایت موارد تعمیر و نگهداری به میزان 10% تا 30%  (با نظر دستگاه نظارت )کارکرد تقریبی روزانه آیتم رفع حوادث .

17-4-عدم انجام به موقع مانور شیرآلات به میزان 5% تا 20% کارکرد تقریبی روزانه آیتم رفع حوادث  به تعداد روزهای تاخیر.

18-4-چنانچه زمان رسیدگی به حادثه ، از زمان ابلاغ توسط واحد 122 کارفرما تا زمان برقراری جریان آب طبق جدول پیوست شماره 3 پیمان و بر اساس هزینه های رفع حادثه پیمانکار مکلف به پرداخت مبلغ تشویقی حداکثر یکبار طی مدت 24 ساعت به اکیپ مربوطه پرداخت نموده و هزینه های مربوطه را در صورت وضعیت ماهانه منظور و از سوی کارفرما قابل پرداخت می باشد.

20-4–در صورت عدم ارائه کروکی محل حادثه با نرم افزار اتوکد و همچنین ارائه نکردن فایل کلی اتوکد( نقشه 2000/1 تراکم حوادث) ، 3درصد مبلغ صورت وضعیت ماه مربوطه از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

21-4-در صورت بروز شرایط فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه که خارج از اراده آزاد طرفین باشد ، لازم است پیمانکار مراتب را بلافاصله کتباً به کارفرما اعلام و درخواست جلسه مشترک نماید تصمیمات متخذه در جلسه مذکور ملاک عمل قرار خواهد گرفت . خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه اعم از سیل ،رعد و برق ، زلزله و طوفان و .. در تعهد کارفرما می باشد.

22-4-تحويل كليه تاسيسات درپایان مدت پیمان پيمانكار منوط به آماده بكاربودن وعدم ايراد فني می باشد.

تحویل دیزل ژنراتورهای موجود و بیل مکانیکی و یا هرگونه دستگاه موتوری تحویلی به پیمانکار ضمن توجه و رعایت مفاد بند فوق مشروط به سرویس کامل دوره ای متناسب با شرایط جوی فصل جاری میباشد.

تبصره 16  :پیمانکار مکلف است کلیه اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری جزئی ساختمانهای تحویلی و تجهیزات منصوب در ساختمان ونظافت محل را به نحو احسن انجام دهد.

23-4-چنانچه در حين اجراي موضوع پیمان بدليل قصور پيمانكار (بنا بر تشخيص كارفرما) خسارتي به تأسيسات زير بنايي و ... وارد آيد و منجر به طرح شكايت و يا اعلام خسارت از سوي ادارات، سازمانها و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي گردد، كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نداشته و پيمانكار بنابر اعلام نظر کارفرما علاوه بر پرداخت کلیه هزينه خسارات ايرادي، مشمول جريمه‌اي معادل 15 درصد هزينه ‌هاي مربوطه خواهد شد.

تبصره 17 :در پایان مدت پیمان کلیه ملزومات اداری تحویلی شامل میز ، صندلی و رایانه ، تجهیزات بی سیم مرکزی و غیره طبق صورتجلسه تنظیم شده، از پیمانکار دریافت می گردد.در صورت مفقود یا کم شدن اموال تحویلی و عدم جایگزینی به قیمت روز ازمطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

24-4-نظافت کلیه وسایل، ساختمان ها، تاسیسات و ... که در اختیار پیمانکار است برعهده وی می باشد . پيمانكار مکلف است نظافت وتميزكاري كليه تجهيزات ثابت ومتحرك وهمچنين محيط كاررابطورمستمر و بر اساس زمانبندی ارائه شده از سوی دستگاه نظارت انجام دهد. رنگ آميزي كليه آهن آلات در معرض ديد اعم از لوله،درب، سقف سوله، شيرآلات،پنجره، دريچه، الكتروپمپ، شاسي و غيره در مدت پیمان با اولويت بندي اعلام شده توسط دستگاه نظارت و با هزینه پیمانکاربر عهده وی می باشد .

از بین بردن علف های هرز در مخازن آب و محوطه چاهها و سایر تاسیسات ، تمیز کردن جز وظایف پیمانکار می باشد.

25-4-در صورت تحویل مکانی برای استقرار عوامل امداد و حوادث جهت تجهیز اتاق امداد و حوادث ، پیمانکار باید این موضوع را با کارفرما هماهنگ نماید. بدیهی است تجهیز اتاق باید مناسب و به صورت استاندارد  باشد که در حین تحویل کارگاه به وی ابلاغ خواهد شد. در ضمن هزینه تجهیز با ارائه مدارک و فاکتورهای مستند با نظر و تایید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

26-4- در رابطه با ترمیم ایزوگام ابنیه ،تهیه و اجرای ایزوگام برعهده پیمانکار میباشد.

27-4-پیمانکار موظف به بازدید توری هواکش های سر چاه بوده و درصورت خرابی وظیفه تهیه و تعویض آنها برعهده پیمانکار می باشد.