پیوست شماره 4:

شرح خدمات تابلوبرق

- آچار کشی قطعات الکتریکی ترمینال ها و شینه های تابلوهای برق و سربندی الکتروموتورها .

- سمباده زنی پلاتین و هسته کنتاکتور و صداگیری (سمباده نرم 800)

- انجام تنظیمات رله جریان در هنگام اضافه/کاهش جریان و رنج بی متال متناسب با جریان الکتروپمپ با هماهنگی دستگاه نظارت و به تعداد مورد نیاز .

- کنترل Soft start , VSD های موجود از لحاظ کارکرد صحیح و تنظیمات مورد نیاز .

- منظور از تابلو برق ستاره مثلث 75 کیلووات، تابلوبرق با کنتاکتور مثلث و مشترک 125 آمپر است، درمورد تابلو برق با راه انداز درایو(اینورتر)، سافت استارت و راه انداز مستقیم، به ترتیب توان درایو(اینورتر)، سافت استارت و بزرگترین کنتاکتور تابلو برق ملاک عمل خواهد بود.

- کنترل و بازدید از کلیه تابلوهای برق راه انداز الکتروپمپهای منابع تولید آب و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب و خازن و کلرزنی داخل تابلوبرق.

- کنترل نمایشگرهای نصب شده روی تابلوهای برق از جهت نمایش درست مقدار مصرف.

- تکمیل فرم PM مربوط به تابلوهای برق

- ونظافت (گردگیری و رفع غبار و یخ زدایی) تابلوهای برق.

- وکنترل و بازدید از روشنایی مخازن – موتور خانه ها – محوطه .

- وانجام ممیزی ظرف مدت یک ماه از تاریخ قرارداد از کلیه تابلوهای برق (راه انداز پمپ/خازن/ کلرزنی داخل تابلوبرق ) و اعلام هرگونه کاستی و نقص به دستگاه نظارت عالیه .

- وتهیه شناسنامه برای کلیه تابلوهای برق(راه انداز الکترو پمپ/کلرزنی داخل تابلوبرق و خازن ) مطابق با نظر دستگاه نظارت عالیه .

- وتکمیل و ورود اطلاعات کلیه قبض های برق به صورت ماهانه در نرم افزار انرژی و ارائه گزارش به دستگاه نظارت عالیه.

- انجام ترموگرافی از تاسیسات الکتریکی ( تابلوبرق،الکتروموتور،ترانسفورماتورو....) مطابق با نظر دستگاه نظارت عالیه همراه با گزارش تحلیلی(همزمان با بازدید).

- تکمیل و ثبت اطلاعات فعالیت نگهداری و تعمیرات الکتریکی و قبوض برق در نرم افزار PM

- گزارش تحلیلی از علل خرابی تابلوهای برق در هنگام انجام تعمیرات EM