| پیوست 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انجام خدمات توسعه و اصلاح شبکه و خط - بهسازی و مریی سازی دریچه و حوضچه - نصب و تعویض منصوبات چاه ها- زیر سازی و ... قزوین - شهرهای توابع و روستاهای بخش مرکزی و کوهین |  |  |  |  |  |
| 15 ماهه |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح | واحد | قیمت | مقدار | بهای کل (ریال ) |  |
| 1 | لوله گذاری مسیر آسفالت با لوله پلی اتیلن تا سایز 110 میلیمتر به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به صورت کامل ، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 1,900,000 | 1,200 | 2,280,000,000 |  |
| 2 | لوله گذاری مسیر بدون آسفالت با لوله پلی اتیلن تا سایز 110 میلیمتر به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به صورت کامل ، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 1,400,000 | 2,500 | 3,500,000,000 |  |
| 3 | لوله گذاری مسیر آسفالت با لوله پلی اتیلن از سایز 125 تا 200 میلیمتر به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به صورت کامل، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 2,300,000 | 350 | 805,000,000 |  |
| 4 | لوله گذاری مسیر بدون آسفالت با لوله پلی اتیلن از سایز 125 تا 200 میلیمتر به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به صورت کامل، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 1,950,000 | 500 | 975,000,000 |  |
| 5 | لوله گذاری مسیر آسفالت با لوله پلی اتیلن از سایز 250 میلیمتر به بالا به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به صورت کامل، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 2,750,000 | 70 | 192,500,000 |  |
| 6 | لوله گذاری مسیر بدون آسفالت با لوله پلی اتیلن از سایز 250 میلیمتر به بالا به همراه استفاده از اتصالات و متعلقات و سه راه گیری و نصب شیر قطع و وصل شبکه توزیع و انشعابات قدیم به صورت کامل، طبق دیتیل مصوب کارفرما و نظر دستگاه نظارت | متر طول | 2,300,000 | 50 | 115,000,000 |  |
| 7 | تعویض و یا نصب شیر آلات شبکه ، به قطر م م63 تا 150 م م با حفاری در شبکه آبدار بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب . | عدد | 15,000,000 | 12 | 180,000,000 |  |
|  | تعویض و یا نصب شیر آلات شبکه ، به قطر م م63 تا 150 م م بدون حفاری در شبکه آبدار بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب . |  | 8,000,000 | 12 | 96,000,000 |  |
| 8 | تعویض و یا نصب شیر آلات شبکه ، به قطر بالاتر از 150 میلیمتر با حفاری شبکه آبدار بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب .همراه باحمل خاک ومواد زاید مازاد | عدد | 20,000,000 | 5 | 100,000,000 |  |
|  | تعویض و یا نصب شیر آلات شبکه ، به قطر بالاتر از 150 میلیمتر بدون حفاری شبکه آبدار بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب .همراه باحمل خاک ومواد زاید مازاد |  | 10,500,000 | 5 | 52,500,000 |  |
| 10 | تعویض و یا نصب شیر هوا ، به قطر 50 تا 100 م م درخطوط انتقال و تجهیزات سرچاهی (داخل حوضچه یا دسترسی آزاد بدون حفاری اضافی) بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب .همراه باحمل خاک ومواد زاید مازاد | عدد | 3,600,000 | 5 | 18,000,000 |  |
|  | تعویض و یا نصب شیر هوا ، به قطر 50 تا 100 م م درخطوط انتقال و تجهیزات سرچاهی ( حوضچه تخریب شده یا دسترسی با مانع بهمراه حفاری اضافی) بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب .همراه باحمل خاک ومواد زاید مازاد |  | 13,000,000 | 5 | 65,000,000 |  |
| 11 | مریی سازی شیر آلات شبکه وهمسطح سازی آن بازمین طبق نظر دستگاه نظارت | عدد | 2,250,000 | 40 | 90,000,000 |  |
|  | تعویض و یا نصب شیر فشار شکن تا قطر 250 م م بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب .با انجام عملیات حفاری و حمل موادزاید | عدد | 250,000,000 | 2 | 500,000,000 |  |
| 12 | تعویض و یا نصب شیر فشار شکن تا قطر 250 م م بهمراه اتصالات مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب .بدون انجام عملیات حفاری | عدد | 10,000,000 | 2 | 20,000,000 |  |
| 13 | حمل ونصب دریچه 20*20 چدنی شامل ساخت قالب بتنی با بتن مسلح ،حمل ونصب میله رابط وپوشش پلی اتیلن طبق نظر دستگاه نظارت و دتایل مصوب | عدد | 2,160,000 | 25 | 54,000,000 |  |
| 14 | نصب و کارگذاری شیر تخلیه از قطر 60تا100میلیمتر در شبکه آبدار شامل کلیه عملیات:کاتر زنی ،تخریب پوشش ،حفاری،سه راه گیری،نصب شیر و متعلقات،تهیه وحمل مصالح وساخت منهول و نصب دریچه طبق دتایل و نظر کارفرما | عدد | 22,500,000 | 5 | 112,500,000 |  |
| 15 | نصب و کارگذاری شیر تخلیه از قطر 150تا200میلیمتر در شبکه آبدار شامل کلیه عملیات:کاتر زنی ،تخریب پوشش ،حفاری،سه راه گیری،نصب شیر و متعلقات،تهیه وحمل مصالح وساخت منهول و نصب دریچه طبق دتایل و نظر کارفرما | مورد | 27,000,000 | 5 | 135,000,000 |  |
| 16 | نصب وکار گذاری شیر آتش نشانی در شبکه آبدار،شامل کلیه عملیات کاتر زنی ،تخریب پوشش ها،حفاری ،سه راهگیری،نصب شیر هیدرانت ومتعلقات،تهیه و حمل مصالح و ساخت منهول ونصب دریچه طبق نظر دستگاه نظارت | مورد | 60,000,000 | 1 | 60,000,000 |  |
| 17 | استاندارد سازی انشعابات با اصلاح انشعاب فرسوده و نصب انشعاب جدید ، بطور کامل با هر قطر طبق نظر دستگاه نظارت ودتایل مصوب . | فقره | 3,000,000 | 200 | 600,000,000 |  |
| 18 | نصب انشعاب جدید بدون حفاری - روستا با آبدار غیر بیمه | فقره | 1,000,000 | 200 | 200,000,000 |  |
| 19 | شناسایی انشعابات غیر مجاز | فقره | 3,000,000 | 10 | 30,000,000 |  |
| 20 | قطع انشعاب مشترکین دارای شیر قطع کن | فقره | 1,000,000 | 10 | 10,000,000 |  |
| 21 | قطع انشعابات مشترکین غیر مجاز به همراه جمع آوری آن بدون شیر قطع کن - روستایی | فقره | 7,000,000 | 10 | 70,000,000 |  |
| 22 | قطع انشعابات مشترکین غیر مجاز به همراه جمع آوری آن بدون شیر قطع کن - شهری | فقره | 5,000,000 | 2 | 10,000,000 |  |
| 23 | شستشوی مخازن تا حجم 100 متر مکعب | مورد | 15,000,000 | 23 | 345,000,000 |  |
| 24 | اضافه بها به آیتم شستشوی مخازن با حجم بیشتر از 100 تا 500 مترکعب | مترمکعب | 26,000 | 1,240 | 32,240,000 |  |
| 25 | اضافه بها به آیتم شستشوی مخازن با حجم بیشتر از 500 تا 2000 مترکعب | مترمکعب | 20,000 | 1,200 | 24,000,000 |  |
| 26 | اضافه بها به آیتم شستشوی مخازن با حجم بیشتر از 2000 تا 5000 مترکعب | مترمکعب | 10,000 | 800 | 8,000,000 |  |
| 27 | اضافه بها به آیتم شستشوی مخازن با حجم بیشتر از 5000 مترکعب | مترمکعب | 6,500 | 0 | 0 |  |
| 28 | درپوش کردن و از مدار خارج کردن خطوط و شبکه قدیمی حسب دستور کار دستگاه نظارت | مورد | 50,000,000 | 5 | 250,000,000 |  |
| مجموع |  |  |  |  | 10,929,740,000 |  |